- 附件： 项目建设内容、技术规格、数量及质量要求

现状要求说明

1、三号教学楼天井维修工程：鄂州大学三号教学楼天井由于年代久远，致使天井顶部铝塑板大部分已经松动，部分铝塑板已脱落，天井四根立柱下部装饰用瓷砖及装饰板也已脱落，需进行维修。维修内容和质量要求：对天顶所有铝塑板用胶加固，脱落部分安装新铝塑板，并用U型枪钉将全部铝塑板加固。立柱脱落的瓷砖和装饰板和相同类型或颜色接近的进行维修。

2、三食堂玻璃幕墙漏水维修工程：鄂州大学三食堂南边玻璃幕墙由于年代久远，密封胶老化，致使雨水从玻璃缝隙中渗漏，需对整面玻璃幕墙玻璃缝隙进行密封胶加固。玻璃幕墙高度约8米，宽度约53米，施工时需采用蜘蛛人作业或架多层脚手架，施工材料、工具及施工安全由施工方自行负责，发包方不负任何安全方面的责任。质量要求要能达到国家住建委规定的高层玻璃幕墙强度和密封标准，并保证五年内不出现渗水、漏水情况。

3、建筑物楼顶结构缝防水工程：鄂州大学校园防水工程包括师范二号门门卫室屋顶约120㎡楼顶三油两布防水工程、三食堂约40m结构缝防水工程、东十三栋约3m结构缝防水工程、十三栋门面房防水工程约40㎡。楼顶防水工程要求将建筑物垃圾清理干净，三油两布按照程序施工；结构缝防水工程要求将结构缝凿开，重新填充防水卷材并密封。所有防水工程质保三年。

4、校内建筑污损墙面翻新工程：鄂州大学西校区三间门面房因排水管破损致使墙面污损，东十三栋宿舍一、二、六、七楼部分楼道；东二栋107宿舍室内及门口走道因烟熏黑，需对墙面进行翻新处理，面积约1200㎡。质量要求，翻新后须洁白如新，不能看见原有污损墙面，并保一年内不得脱皮。

5、宿舍卫生间漏水维修工程：鄂州大学十九栋学生宿舍共32个卫生间漏水，需对漏水卫生间大便器、地面瓷砖及水泥砂浆层全部拆除，地面水泥砂浆层找平，卫生间整体三油两布防水处理，重新安装大便器，延时阀痛哭冲水系统和地面瓷砖恢复。