### 附件：

### A包 建筑工程设备装置

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | GT4-14型全自动数控钢筋调直机 | 主要技术参数： 1.调直直径:圆钢4-14mm 2.采用微电脑控制，自动调直，自动定尺，自动切断 | 套 | 2 |
| A2 | GF20X型箍筋弯曲机 | 主要技术参数 1.钢筋弯曲直径范围： 圆钢Ф6-Ф40mm Ⅱ级螺纹钢Ф6-Ф32mm | 套 | 4 |
| A3 | ### RB-25型钢筋弯曲机 | 电压：220V 负载功率：2700W 最大弯曲直径：25mm 最小弯曲直径：4mm | 套 | 2 |
| A4 | 钢筋剪断液压钳 | 剪切范围1-16MM 要求一线品牌 并含主备两套刀头 | 套 | 20 |
| A5 | UN-150型钢筋闪光对焊机 | 主要技术参数： 额定容量： 150KVA 初级电压： 380V 负载持续率： 20% 低碳钢焊接截面： | 套 | 1 |
| A6 | ZXE1-315型交直流两用弧焊机 | 主要技术参数： 电流：交直流两用 样式：抽头式 驱动形式：电动 保护气体类型：氧气 乙炔 作用对象：金属 额定焊接电流：315A 额定输入容量：24KVA 焊条直径: 2~6mm | 套 | 2 |
| A7 | 组合钢模板 | 按建筑工程施工需求尺寸加工 | 吨 | 50 |
| A8 | 组合钢模板配件 | 接上一项目提供相应组合钢模配件 | 批 | 1 |
| A9 | CZ-6型平板振动器 | 主要技术参数： 产品类型：三相异步电动机 额定功率：0.37（kW） 额定电压：380（V） 额定转速：2800（rpm） 产品认证：CCC | 套 | 4 |
| A10 | # JZM350型混凝土搅拌机 | 主要技术参数： 出料容量 350L 进料容量 560L 最大生产率 13m³/h 搅拌桶转速 15r/min 骨料最大粒径 60mm 供水精度 误差≤2% 搅拌电机 5.5KW 提升电机 4.5KW 水泵电机 0.55KW 轮胎规格 6.50-16 外形尺寸3800×2050×2690 | 套 | 1 |
| A11 | # 插入式混凝土振动棒 | 要求：双层钢丝编织软管，管长8米 | 套 | 6 |
| A12 | # ZB-R650混凝土钢筋检测仪 | 保护层厚度适用范围（mm）：φ6～φ50 最大量程（mm）： 第一量程1～90 第二量程1～160 直径测量适用范围（mm）：φ6～φ32 直径测量最大误差（规格）：±1 信号波形显示：实时显示 LCD显示屏：320×240 供电方式：内置可充电电池 | 台 | 2 |
| A13 | ### ZC3-A回弹仪 | 主要技术参数： 弹击拉簧刚度：785N/m 弹击锤冲击长度：75mm 弹击拉簧工作长度：61.5mm 弹击锤与弹击杆硬度：HRC59～63 弹击杆端部球面半径：SR25mm 指针滑块摩擦力：0.5N～0.8N 回弹仪专用钢砧上率定平均值：80±2 | 台 | 14 |
| A14 | # HT225W全自动数字式回弹仪 | 测强范围：10～60MPa； 标称动能：2.207J； 弹击拉簧刚度：7.84N/cm； 弹击锤冲程：75mm； 示值一致性误差：≤±1；(机械回弹仪的指针读数和仪器的屏幕读数的差)； 电 源：6--9VDC； | 台 | 2 |
| A15 | # DJUS-05型混凝土超声波检测仪 | 屏幕：10.4寸超大TFT高亮度、彩色触摸屏window系列下全中文操作。 USB接口数据传输，打印快速。 声时测读精度：0.05μs。 测时测读范围：0.1—629000μs 幅值测读范围：0—174dB。 采样周期：0.05—400μs可选。 采样长度：0.5—16k可选。 信号采集：自动和手动可选。 接收灵敏度：<10μv。 显示器：10.4"，640×860。 内存：128Mb，数据（波形）储存：40Gb。 | 台 | 1 |
| A16 | # SW-TC10型碳化深度测量表 | 显示方式：数字屏显示 | 套 | 20 |
| A17 | ### 游标卡尺0-200MM | 0-200MM | 台 | 20 |
| A18 | ### 钢制脚手架钢管 | 管壁厚：3.0（mm） 管公称口径：48（mm） | 吨 | 15 |
| A19 | ### 脚手架配件 | 与上一项相适应 | 套 | 3000 |
| A20 | ### 混凝土推车 | 3mm厚钢板，坚实耐用325朝阳胎 | 台 | 20 |
| A21 | ### 搬运车（钢板拉货车 | 产品规格：长900*宽580*高900 承重：400kg 轮子直径：10cm 产品材质：不锈钢材质 1.0厚度。 | 台 | 20 |
| A22 | ### 塔吊 | 起重机类型：塔式起重机 操作形式：液压自升式 结构形式：塔式 跨度：42（米） 悬臂长度：42（米） 额定起重量：≥3（吨） 塔身：30（米） | 组 | 1 |
| A23 | ### 90型打夯机 | 动力形式：风冷单缸四冲程 马 力：≥5.5 (HP) 底座尺寸：50*45(cm) 夯实深度(土质)：≥30(cm) 最大冲击力: ≥15(KN) | 台 | 2 |
| A24 | 移动脚手架 | 型式：梯式 材料：铝合金 工作高度：2-8m 轮直径：200mm 规格：1.35×2m | 组 | 4 |
| A25 | 磅称 | 类型：电子台秤 测量范围：500（kg） 准确度：100G 秤台尺寸：300*400（mm） | 台 | 4 |