| 序号 | 项目名称 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金刚石锯片制造实训室 | 金刚石覆膜设备 | 每次最大镀量10000ct/ 次，三相四线制电源380V，3.6KW，抽气速率≥4升/秒，空载真空度≥0.8pa，冷却水≥5升/分钟，水管10mm塑料管 | 1台 |  |
|  |  | 粉末真空封装机 | 三相380V50Hz，功率0.75Kw，20-30次/分，全自动，塑料薄膜包装， | 1台 |  |
|  |  | 三维混料机 | 主机功率1.5kw/2.2Kw，料筒容积20L，转速32转/分。双筒，高效无死点 | 1台 |  |
|  |  | 锯片包装机 | 1.2Kw | 1台 |  |
| 2 | 金刚石钻头制造实训室 | 中频热压机（钻头专制） | 单臂自控，输入电源380V50Hz，最大输入功率100Kw，最大输出电压750V，振荡频率1500-2500Hz，压力600KN，温度（红外）400-1200度，温差2度以内，额定油压12.5MPa，活塞行程150mm。带USB/232接口，存储50组以上的工艺数据，开口净高500mm。 | 1套 |  |
|  |  | 钻头定位夹具 | 定制，配合超音频焊接金刚石聚晶复合片钻头 | 1台 |  |
|  |  | 高频（超音频）加热焊接设备 | 输入电源380V50Hz，最小输入功率40Kw，振荡频率15-40KHz，初级电流25-140A | 1台 |  |
|  |  | 喷砂机 | 设备主体尺寸:900mm*1030mm*1600mm (长*宽*高)，工作内舱尺寸: 898mm*588mm*680mm (长*宽*高)， 最大加工尺寸: 650mm*450mm*300mm (长*宽*高)， 除尘箱尺寸 ：420mm*330mm*1200mm（长*宽*高）， 除尘方式数量: 布袋除尘(标配),也可选滤蕊除尘. 布袋数量: 6个，除尘电机功率: 220V,250W，照明总功率13W，喷枪数量1把，喷枪型号: A型枪(含进口碳化硼喷嘴 型号:BS238)，含可选配置: 1>加装砂材恒温系统 2>加装推车转盘 | 1台 |  |
|  |  | 空压机 | 排气量1.0m3/min，工作压力1.5MPa，电机功率11Kw | 2台 |  |
|  |  | 砂轮机 | 输入电源380V50Hz，砂轮直径200mm，输出功率550W，转速2850（r/min） | 1台 |  |
|  |  | 钻头 | 各种结构类别各一件 | 8件 |  |
| 3 | 金刚石磨轮制造实训室 | 粉末筛分仪 | 电机功率2.2Kw，筛网规格2-325目，筛层数7层，进料粒度<25 | 1套 |  |
|  |  | 磨轮温压机 | 电源380V，27.5Kw，四柱液压，仪表监控，压力100T，系统压力31.5MPa，加热板尺寸350mm×350mm，加热温度≤400度，开口净高300mm，含磨轮模具3套（外径100、200、300），储存50组工艺数据。 | 1台 |  |
|  |  | 电热烘箱 | ≤350℃，220V，4Kw | 2台 |  |
|  |  | 铸铝合金基体 | 外径100mm 200mm 300mm的各40块，共120块，多种型号 | 120件 |  |
|  |  | 金刚石磨轮 | 各种规格和各种类别各一件 | 4件 |  |
| 4 | 金刚石聚晶工具开发实训室 | 聚晶刀具刃磨机 | 工作台尺寸700*400mm，X\Y\Z行程300*250*200mm，最佳表面粗糙度0.3微米，主电机功率10Kw 另含金刚石磨轮2块 | 1台 |  |
|  |  | 金刚石磨轮 | 与以上型号的刃磨机配套使用，作备件 | 10件 |  |
|  |  | 机夹式聚晶复合片刀具和配件 | 各规格PCD复合片20片，PCBN20片， 各种类型的对应机夹式刀杆20种 | 若干 |  |
|  |  | 焊接式聚晶刀具 | 各种类型（车、铣、钻等）刀具各一把，各种规格各一把 | 10把 |  |
|  |  | 木工金刚石锯片 | 不同类型锯片各1片 | 2片 |  |
|  |  | 金刚石绳锯 | 直径11.5 | 5米 |  |
|  |  | 金刚石修整工具 | 各种工具各一把，共10把 | 10件 |  |
|  |  | 金刚石聚晶拉丝模 | 孔径规格：5.00mm1个 6.00mm1个 | 2个 |  |
|  |  | 五金工具套装 | 常用五金工具套件 | 20套 |  |
| 5 | 金刚石及工具检测实训室 | 检测台 | 定制，钢架结构，长1500×宽800×高1000mm，台面铺橡皮垫 | 2件 |  |
|  |  | 电子台秤 | 精度1/15000 | 1台 |  |
|  |  | 洛氏硬度计 | 试验力588、980、1471（N），硬度测量范围：HRA20～88, HRB20～100, HRC20～70，含装箱单标准附件 | 1台 |  |
|  |  | 锯片性能试验机 | 锯片直径300-500mm，主电机功率7.5Kw，台车给进油马达7.7Kw，切割行程≤2700mm，含NI套件数据采集检测系统（硬件和软件程序等）实时显示参数，采样周期10S。 | 1台 |  |
|  |  | 检测室空调 | 空调大3匹 | 1台 |  |
|  |  | 一体化教学桌椅 | 每件2座（共20件40座） | 20件 |  |
|  |  | 办公桌桌椅 | 规格1400*700*750mm，简约型 | 6套 |  |
|  |  | 电线电料 | 直径16mm铜线，4股，橡胶护套 | 300米 |  |