国家金刚石实训基地（第3期配套工程）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和特点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热压机及液 压油（电热） | 最大压力：260 kN，最高烧结温度： 1200℃； 控温精度： ±2℃ ； 额定油压： 15 MPa ； 加热功率：60KVA/80KVA/100kVA,工作电流：≤150A/≤210A/≤260A； 储存工艺：50组（可订制200组) ； 压力—时间曲线：20段 ，温度—时间曲线：20段 ； 变压器二次电压：4V 5V、6V ； 活塞直径×行程：ф160×150mm ； 上下压头间距：250mm，压头面积： 270mm×270mm ； 油箱有效容积：560mm×500mm×260mm ； 46号液压油 175kg（一桶）。 | 台 | 1 |
| 2 | 自动冷压机 | 最大工作压力20000公斤； 模腔最小尺寸0.13厘米，模腔最大尺寸1.3厘米； 料斗盒最大容料量20公斤； 冷压片重量精度 正0.02负0.02克； 上冲头与下冲头平行度0.15毫米； 单次压制冷压机数量1或2个； 一分钟压制的次数25-30次； 电源电压380伏； 最大装模高度25毫米。 | 台 | 1 |
| 3 | 激光切割机（含电火花专用油） | 可加工PDC、PCD、PCBN、陶瓷、2 mm以下钢板；8mm PDC，切缝宽度小于0.15mm，烧伤层小于0.15mm；2mmPDC加工速度可达1.2mm/s，热烧伤层小于0.05mm；配备多功能卡具，可以实现1304、1308等规格PDC复合片的切割、倒角和改制,将1304、1308的PDC复合片一分为二的时间分别为20s和36s以下； 电源要求三相五线，380V,50-60Hz； 激光类型Nd: YAG, 1064nm，激光最大输出功率≥ 80W； 激光系统采用斜棒技术及进口高品质光学元件； 光斑直径0.1mm-0.2mm； 激光频率分段可调、激光脉宽连续可调； 功率稳定性8小时连续工作，≤ 2%； 电动位移台行程(毫米) 步进电机200x200； 电移台维护要求 定期； 重复定位精度3 um (分辨率1.5um)； 最大加工速度5.0mm/s； 位移台中心负载15kg； 标准载物台最大夹持尺寸200mm x 200mm； 实时监控同轴CCD，80X，带分划板； 双面切割专用卡具130mm x 120mm x 50mm； 防护上需配备激光防护玻璃，并尽可能通过欧盟CE认证； 整机至少提供一年的免费质保； 电火花专用油175kg（1桶）。 | 台 | 1 |
| 4 | 圆锯片刃磨工装 | 盘类刀齿距自动测量定位，自动补偿。与数控刀具电火花刃磨机床MD25S（北京凝华）配套，专门用于圆锯片刃磨。 | 台 | 1 |
| 5 | 操作台 | 1500X1200 X740 mm (宽x 深x 高)，铝合金拉手，铜钥匙安全锁； 顶板标准厚度为6mm钢板，其他板材厚度为1mm； 四个腿及横梁均为50X50mm方钢，前后各3个抽屉，三节优质钢珠滑轨； 牢固耐用，美观大方，整体高档磁性烤漆处理。 | 台 | 1 |
| 6 | 高频感应加热（焊接）机 | 工作电源単相交流 220V 50HZ；工作电压180V—250V；震荡功率28KVA；振荡频率50—100KHZ；效率90%；负载持续率100%；冷却水压0.1—0.3MP；冷却水流量5—8升/分。 | 台 | 3 |
| 7 | 超音频频感应加热（焊接）机 | 工作电源三相交流380V 50HZ；工作电压180V—250V；输出功率80KVA；振荡频率10—40KHZ；效率95%；负载持续率100%；冷却水压0.1—0.3MP；冷却水流量28升/分。 | 台 | 1 |
| 8 | 冷却水箱及配件 | 1立方水箱共6个，箱体底部连通一体，形成一个大型的循环水冷却设施。 | 台 | 6 |
| 9 | 循环水管 | 32PPR水管，根据热压和焊接设备的冷却管道大小配制 | 米 | 150 |
| 10 | 水泵及管接阀门 | 依设备所需配置，主要是流量和压力满足需要。 - 水泵：2台。要求：3Kw，扬程30m以上，流量30m3/h以上 - 钢质循环水箱：自制1000*600*800，板厚2-3mm - 水管、闸阀与配件：2’’热熔冷水管15m，2’’闸阀2个，3/4’’热熔水管30m，2’’热熔内丝弯头90°4个，2’’橡胶管20m，2’’热熔弯头90°10个，3/4’’热熔弯头90°20个 | 套 | 2 |
| 11 | 推车 | 长1500宽800，四个滚轮，可承重200Kg | 台 | 3 |
| 12 | 配套工装 | 各种平台、支架和相关工具工装，按设备工作需要，根据现场空间布置来配制。 - 钢架：450*550*700，角钢骨架，1mm钢板面，喷涂防锈漆。2个 - 钢架：3000*550*700，角钢骨架，1mm钢板面，喷涂防锈漆。1个 - 货架：4000*600*1500，角钢骨架，喷涂防锈漆，木芯板隔15mm厚。隔3层。1个 - 货架：3000*600*1500，角钢骨架，喷涂防锈漆，木芯板隔15mm厚。隔3层。1个 | 套 | 10 |
| 13 | 锯齿焊接强度测定仪 | 适用范围： 用于检测刀头和基体之间的焊接强度，它包括基体传送机构、扭矩检测机构和上下料机构。1、通过触摸屏设置焊接强度测试值、刀头的长宽高尺寸、锯片直径等。2、锯片自动旋转、定位，对不合格锯齿打印标记。3、保存测试数据，可以记录、查询锯齿焊接强度检测结果。 主要技术指标： 电源：380V 3相 50HZ，锯片基体尺寸：Φ180~600mm； 焊接强度测试范围：7～49N.m 。 | 台 | 2 |
| 14 | 动平衡仪 | 实时监测砂轮振动状态,当时砂轮的振幅与重端角度会显示在LCD上， 新换装砂轮时,可选用此功能进行砂轮动平衡校正，已换装砂轮前已事先做过平衡,可选用此功能进行砂轮动平衡校正，方便快捷； 数据存储保留； 校正转速范围300~30000 rpm（实时监测）； 最小校正值0.1mg (加速度) 0.05mm/s(速度) 0.01μm位移 (@1800rpm)； 最大校正值6,000μm(@1800 rpm)； 振动量测单位位移(μm:Peak to Peak)P-P； 校正相角精度0.1°； 转速感测方式：光纤探头感测，转速感测距离5mm-100mm； 加速规感度100mV/g； 中央处理器80386(32位高速处理器)； 显 示 器320x240 dot 液晶顯示器 / LED 高背光 / 觸控式； 工作温度0℃-50℃； 蓄电电池充电八小时至少可使用四小时； 电 源110V/220V Vac 配 件：加速规(含磁性座*1)、光纤转速传感器(含磁性座*1)、电源线*1、零件（含剪刀，反光贴纸，胶水，角度环）、中文使用说明书、手提箱*1。 | 台 | 1 |
| 15 | 刀具检测仪 | 测量行程（mm）200×100×150mm，外形尺寸（mm）550×650×1000mm， 工作台尺寸（mm）358×258mm； 测量精度(3+L/200) µm，重复精度≤0.005 µm； 光学尺解析分辨率1µm（即0.001mm）； CCD参数SONY芯片组，彩色1/3英寸，高解析480-520TV线； 放大倍数30x-225x； 拥有软件专利； 最大负载25kg； 工作电源电源供给：AC110V～AV220V ±10% ； 探针组手动影像+Renishaw探针组。 | 台 | 1 |
| 16 | 展示柜（台） | - 展示柜：1490*600*1050，弧形玻璃顶面，中间隔板用深蓝色绒布覆盖，8台。展示柜侧面附图所示。 2、展示室钢制平台：3000*1200*400，角钢钢架，2mm厚钢板面，深蓝色绒布覆盖。 | 套 | 1 |
| 17 | 微机(联网)及桌椅 | 联想启天 M7150品牌机，配套统一的电脑座椅，和联网设备 | 台 | 8 |
| 18 | 空调（3匹） | 品牌机：格力/美的/海尔等 | 台 | 2 |
| 19 | 文件柜 | 900*400*2000，钢质，上层钢边玻璃对开门，下层一门多屉，钢板厚度0.7mm以上 | 件 | 4 |