物流信息技术及应用一体化实训室清单

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 | 参考单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛腿式组合货架（立体仓库） | 标准冷轧板金折弯牛腿式可调组合结构工业货架璧厚不小于2mm；2排×16列×8层，每个货格1个货位，共256个托盘位；货位尺寸600mm×600mm×500mm；每一单元承载重量不小于50 Kg；地轨为12KG/M轻型轨道钢，天轨采用16#角铁，厚度3mm，表面油漆处理。轨道长度为7m；货架经除油、酸洗、磷化、吹砂、打磨等8道预处理工序，表面环氧树脂粉末静电喷涂。立柱为宝蓝色，牛腿搁板为桔红色。立柱采用E10-25自轧制异型材；柱片采用组合式结构，调节间距75mm，柱片侧面及立柱内外弯曲偏差≤10mm，柱片沿巷道长度和宽度方向的垂直度允差为±15mm；搁板采用SS400钢板冷轧折边125°；牛腿采用SS400钢板冷轧冲压成型 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | ★全自动堆垛机 | 巷道式双立柱结构，立柱采用160×160，壁厚6mm的方管；整体尺寸约为H=4.5m，L=1.2m，W=0.7m；额定负载=30kg，最大负载50kg；提升机构采用钢丝绳拖拉装置带卷扬系统；运行驱动采用电机减速机驱动车轮；货叉驱动采用电机减速机通过链轮及齿轮方式，承载货物尺寸500mm×500mm；起升高度0.6~2.6m；行走速度：5～60 m/min，起升速度：4～12 m/min；货叉速度：3～10 m/min ，均采用知名品牌变频器调速；运行速度停准±10mm；起升速度停准±10mm；货叉速度停准±5mm；品牌电机减速机；美国banner SL030VB6认址系统；含限位保护系统、漏电保护、急停按钮、报警系统；供电电压220V，额定功率小于5KW；叉升采用镀锌表面处理，机体采用静电喷塑表面处理，一遍底漆，两遍表漆。含堆垛机站驾台。 采用激光测距、红外通讯，滑触线取电方式。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 平移式货物交换台 | 出货台，入货台机械本体，采用不锈钢管外烤漆机架，进口防滑皮带。供电电压 AC 220V，供电电流2A，外形尺寸(L×W×H) M 0.7×0.5×0.75，驱动电机及其驱动为台湾交流电机，货台高度调节地角 M12×85；配漫反射光电传感器 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 堆垛机控制系统 | 采用三菱FX2N MM400交流变频传动装置2套0.75kw，三菱FX2N通讯电缆、接口和控制软件包，堆垛机本体上系统安装结构件。输入电源：单相三线（200±5% 50Hz）；工作环境：温度－10℃～＋40℃，相对湿度＜85%（25℃），海拔＜4000m，装机容量＜1.5KVA | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 工控机 | 工业控制计算机。联想扬天 A6800V英特尔酷睿2双核E4600(2.4G)处理器，英特尔G31主板芯片组，DDRII 2GB内存，160GB SATA2（7200转）硬盘，DVD刻录光驱，256M ATI X1550独立显卡,19英寸4：3显示器，10/100M网卡 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 系统电气控制 | 含条码阅读器、静音气泵、位置传感器、光电传感器、电线电缆，线槽标识、PLC、总线模块、变频器及辅助电器、PLC控制柜、出入库皮带输送线等。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 其他附件 | 立库专用周转箱、工具、立库专用托盘等 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 叉车模拟驾驶器 | 含叉车模拟驾驶器一套，无缝集成叉车操作模块，配套提供如下视频资料： 1、中国叉车状元赛(上、下集) 2、叉车培训资料 3、叉车的基本操作 4、叉车常见故障排除 5、叉车的保养与维修 6、叉车培训教材 7、叉车理论考试试卷及题库 配套提供若干套标准叉车理论考试试题、模拟考试试卷等。 操作部件： 底座承载能力 最少100kg 座椅： 标准叉车驾驶型 方向机： 工程叉车机械专用方向机 控制踏板 ：标准工程叉车用控制踏板包含油门控制踏板、离合器踏板、制动踏板 切换装置： 利用操作杆的位置切换来实现2种机械设备的操作切换 电脑配置： 品牌电脑（全国联保）CPU 45纳米Intel 奔腾双核E5200，硬盘 320G显卡 GT240高清显卡，预装系统 WIN XP系统（附带正版杀毒软件）、传感器、单片机控制器：电源电压 5V 静态电压 50%Vcc ，灵敏度7.5mV/mT--20mV/mT ，输出电压低端 <1.0V ，输出电压高端>4.2V ；霍尔传感器 显示器： 25-28寸全国联保高清液晶显示器 数据传输： USB2.0数据传输，工作电流 <30mA 外部尺寸：高度 120Cm，长度 130Cm，宽度 110Cm 质量：单机重量 110Kg，总重量 120Kg ★现场演示配套模拟驾驶系统，要求能支持人社局叉车考证实地场景、题库、评测，以及支持全国物流竞赛叉车竞赛标准，按国赛场地及规则进行模拟驾驶。 ★必须提供样机的真实图片、操作视频；必须现场演示上述配套视频资料，非厂商的必须有原厂授权。 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 服务器 | ThinkServer RD530服务器 E5-2609/4G/300G/R500/DVDRW/4背板 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 工业级条码打印机 | 型号：Zebra轻工业型 主要参数： 分辨率（dpi）：300 打印速度（mm/s）：203 最大打印长度（mm）：3988 标签宽度（mm）：25-114 碳带宽度（mm）：51-110 内存：16 MB DRAM，8 MB Flash，64 MB Factory-Installed On-Board Optional Flash (optional) 接口类型：RS-232C，IEEE 1284，USB 2.0 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 工业级无线基站 | (EnGenius)EAP-3660 54M 高速连接，符合 IEEE 802.11b/g 标准； 输出功率最高达 28dbm 支持点对多点(P2MP)无线连接和 WDS 分布系统； 11g 保护模式，使 b/g 混合模式下 11g的效率更高； 支持 WPA/WPA2/802.1x 认证及加密方式； PoE 供电，兼容 802.3af标准，输出功率可调。 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 可重复读写ID标签 | 定制 可与RFID设备配套使用，超高频ID标签，无源 | 张 | 100 |  |  |
| 13 | 固定式RFID读写器 | JT-8280系列 6000V工业级防雷 低温处理 RFID UHF读写器 超高频无源中距离读写器读卡器5米 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 运输模拟沙盘 | 模型规格：主体长3.0m，宽2.6m，高1.2m：台面高度0.8m。 模型比例：模型总体选用的比例尺为1:100，但为突出重点及整体布置要求，其局部的具体比例需作适当调整; 使用电源：模型需为“220V，15A，50Hz”的单相电源。模型内部使用220V（多媒体控制设备用），12V，6V等三个等级。 采用光电技术，将铁路、公路、港口、航空四种物流运输区域方式科学布局在一沙盘上，同时信息中心、银行、海关、超市、仓储中心、物流中心、第三方物流、装卸机械设备等全部展现；通过该模型能够了解企业生产到公路运输、港口、海运、铁路物流运输的作业流程，模型制作全面、仿真。 | 平方 | 8 |  |  |
| 15 | GPS系统 | 包括GPS、GSM模块、对讲机、GPS车辆智能管理系统、显示模块 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 成品定制大桌 | 定制 尺寸：见附图，2000*2000mm 材质：三聚氰胺板 环保型，桌面颜色建议为灰白色 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 配套椅子 | 定制 | 个 | 12 |  |  |
| 18 | 教师工作台 | 工作台+椅子 定制 尺寸：1200×600mm 材质：三聚氰胺板 环保型，桌面颜色建议为灰白色 配套键盘托及主机托 配圆形座椅，西皮面，不锈钢架，可升降，座椅颜色建议为蓝色 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 无线组网 | 包含无线路由、网卡（5－8个节点）、组网设备及安装 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

叉车模拟驾驶器