附件：

机电实训中心设备添置一览表

申报单位：机械工程学院

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三轴数控铣床 | 硬轨、西门子840DSL系统全配置、X轴行程800mm.BT40 | 台 | 1 | 沈阳 华中数控 宝鸡 |
| 2 | 三轴数控铣床 | 硬轨、华数HNC-818B/M系统全配置、X轴行程800mm.BT40 | 台 | 1 | 沈阳 华中数控 宝鸡 |
| 3 | 平面磨床 | M7130GF（带砂轮平衡架、正弦平口钳） | 台 | 1 | 桂北 |
| 4 | 摇臂铣床 | 4VB（带300mm机用平口钳） | 台 | 2 | 捷勇达（台一） |
| 5 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1（带300mm机用平口钳） | 台 | 1 | 沈阳中捷 |
| 6 | 电火花机 | ZNC-540 | 台 | 1 | 捷勇达（台一） |
| 7 | 数控车床(含一套HY-33数控车床多系统操作平台) | CK6136/750 HNC-808A/T全配置 | 台 | 10 | 华中数控 沈阳 宝鸡 |
| 8 | 普通车床 | CA6140A/1000 (配四爪卡盘) | 台 | 1 | 沈阳 |
| 9 | 普通车床 | CA6136/750 | 台 | 6 | 沈阳 |
| 10 | 万能铣床 | XA6132（带分度头FW125mm一套） （带200mm机用平口钳） | 台 | 1 | 北一 |
| 11 | 台式钻床 | 西湖Z512B-1工业台式钻床,370W | 台 | 3 | 杭州西湖 |

备注： 1.所需设备，必需有原厂的授权，并且还有原厂的售后服务证明。

2. HNC型数控系统质保期为3年，必需有华中数控的质保承诺文件。

3.以上11项不含两台数控铣的刀具及配件。

添置设备参数

715型数控铣床参数

| 项目 | 715 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸 (mm) | 500×1050 |
| T型槽尺寸（数目-尺寸×间距(mm) | 5-18×100 |
| 允许最大负载 (Kg) | 600 |
| X轴/Y轴/Z轴行程 (mm) | 800/500/550 |
| 主轴端面至工作台面的距离(mm) | 105-655 |
| 主轴中心至立柱表面的距离(mm) | 550 |
| 主轴锥孔 | BT40 |
| 主轴转速 (rpm) | 60-8000 |
| 主轴马达功率 (kw) | 7.5 |
| X,Y轴快速位移X(m/min) | 15 |
| Z轴快速位移(m/min) | 12 |
| 切削进给率 (mm/min) | 1-10000 |
| 定位精度(mm) | 0.022 |
| 重复定位精度(mm) | 0.012 |
| 电源要求(KVA) | 20 |

M7130G/F型平面磨床参数

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 工作台台面尺寸（宽×长） | mm | 320×1000 |
| 最大磨削尺寸（宽×长×高） | Mm | 320×1000×400 |
| 工作台纵向移动量（液动） | mm | 200-1110 |
| 工作台速度（无级调速） | m/min | 3-25 |
| 工作台T形槽槽数×宽度 | mm | 3×18 |
| 工作台负载量（含电磁吸盘） | Kg | 500 |
| 电磁吸盘尺寸（宽×长） | mm | 300×1000 |
| 磨头横向最大移动量 | mm | 380 |
| 磨头横向进给（无级调速） | m/min | 0.8-3 |
| 手轮每转磨头进给量垂直 | mm | 0.5 |
| 垂直进给手轮最小刻度值 | mm | 0.01 |
| 砂轮尺寸（外径×宽度×内径) | mm | φ350×40×φ127 |
| 电气设备总容量 | KVA | 14 |
| 磨头电机功率 | KW | 7.5 |
| 转速 | r/min | 1440 |
| 工件加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 |
| 机床外形尺寸（长×宽×高） | Mm | 3000×1712×2057 |
| 包装箱外形尺寸（长×宽×高） | Cm | 261×167×242 |
| 净重 | kg | 约3200 |

4E型摇臂铣床的参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 工作台尺寸 | 1270×254×90 | mm |
| 工作台行程 | 900×395×340 | mm |
| 主轴马达 | 3 | HP |
| 主轴管行程 | 127 | mm |
| 前后方向旋转角度 | ±45 | º |
| 左右方向旋转角度 | ±90 | º |

ZNC-540型电火花机参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸 | 800×400 | mm |
| 工作台行程 | 500×400×200 | mm |
| Z轴行程 | 380 | mm |
| 电极头至工作台面距离 | 580 | mm |
| 最大电极重量 | 150 | kg |
| 油槽内腔尺寸 | 1370×720×450 | mm |
| 机床总重量 | 2100 | kg |

Z3050摇臂钻床参数

| 机床型号 | Z3050×1600 |  |
| --- | --- | --- |
| 最大钻孔直径 | Ф50 | mm |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | 350-1250 | mm |
| 主轴下端面至底座工作面距离 | 1220-320 | mm |
| 主轴行程 | 315 | mm |
| 主轴孔锥度莫氏 | 5 |  |
| 主轴转速范围及级数 | 25-2000 | r/min |
| 进给量范围及级数 | 0.04-3.2 | mm/r |
| 主电机功率/升降电机 | 4/1.5 | kw |

CK6136/750型数控车床参数

| 名称 | 单位 | CK6136 |
| --- | --- | --- |
| 床身最大回转直径 | mm | Φ360 |
| 滑板最大回转直径 | mm | Φ180 |
| 最大工件长度 | mm | 750 |
| 主轴孔锥度 | MT | MT6 |
| 导轨宽度 | mm | 320 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ52 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
| 主轴转速范围 | rpm | 75-2500rpm |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ55 |
| 尾座套筒行程 | mm | 120 |
| 尾座套筒锥孔 | MT | MT4 |
| X轴最大行程 | mm | 190 |
| Z轴最大行程 | mm | 750 |
| 快移速度X/Z轴 | m/min | 4/8 |
| 刀架刀位数 | pcs | 4 |
| 机床重量 | kg | 1800 |

多系统操作平台：HY-33-T

系统通过以太网与已经装配有华中数控的机床相连接，就能在该机床上实现华中数控、FANUC Oi、西门子802D、三菱M64四种主流数控系统的学习和实操。 系统配置: 标准工业级操作面板 编程键盘（在红外触摸屏上实现） 19寸红外触摸屏 19寸工业级宽屏液晶显示器 标准配置计算机 CPU:凌动双核N330,1.6GHz 内存：1G DDR2 800MHz 主板：Intel 945G 硬盘：160 1、安装升级容易 2、对已经安装的华中数控系统进行软件升级，并开放网络功能。 3、HY-33数控系统与升级后的华中数控系统只需要用一条网线连接。 华中数控系统转换HY-33数控系统方便 在升级后的华中数控系统增加了一个特定菜单，通过操作此菜单就能轻松实现从华中数控系统转换到HY-33数控系统。 HY-33数控系统内部切换简单 HY-33数控系统含有FANUC Oi、西门子802D、三菱M64三种主流数控系统，通过点击电脑桌面的快捷方式，就能实现三种系统间的切换。 设备利用率高。

C6140/1000普通车床参数

| 床身上最大回转直径 | mm | Φ400 |
| --- | --- | --- |
| 最大加工长度 | mm | 850 |
| 主轴孔 | mm | φ52 |
| 主轴头型式 | mm | C6 |
| 刀架横向行程 | mm | 200 |
| 小刀架行程 | mm | 120 |
| 尾台套筒外圆直径 | mm | 55 |
| 尾台套筒移动量 | mm | 140 |
| 主电机功率 | kW | 7.5 |

C6136A/750普通车床参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 床身上最大工件回转直径 | mm | 360 |
| 刀架上最大工件回转直径 | mm | 180 |
| 最大工件长度 | mm | 750 |
| 主轴内孔直径 | mm | 52 |
| 小刀架最大行程 | mm | 100 |
| 尾架顶尖套筒直径 | mm | 50 |
| 尾架顶尖套筒行程 | mm | 125 |
| 尾架顶尖套筒锥孔锥度 | 莫氏 | 4号 |
| 主电机功率 | kW | 4 |

XA6132型普铣参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸（宽×长） | 320×1250 mm |
| 工作台纵向行程（手动/机动） | 700/680 mm |
| 工作台横向行程（手动/机动） | 255/240 mm |
| 工作台垂向行程（手动/机动） | 320/300 mm |
| T型槽 | 3×18 mm |
| 主轴锥孔 | 7:24 |
| 主轴孔径 | 29 mm |
| 主轴转速范围 | 30～1500 rpm（18级） |
| 主轴电机功率 | 7.5 KW |
| 进给电机功率 | 2.2 KW |
| 机床重量 | 3000 KG |

Z4120型台钻参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大钻孔直径(mm) | 20 |
| 立柱直径(mm) | 85 |
| 主轴最大行程(mm) | 125 |
| 主轴中心线至立柱表面距离(mm) | 240 |
| 主轴端至工作台最大距离(mm) | 367 |
| 主轴端至底座最大距离(mm) | 630 |
| 主轴锥度(mm) | MT.2 |
| 主轴转速范围(r/min) | 365-3150/295-1350 |
| 主轴转速级数 | 4 |
| 工作台尺寸(mm) | 265x265 |
| 底座工作面尺寸(mm) | 315x365 |
| 总高(mm) | 1135 |
| 电动机(w) | 750/1100 |