附件1：

全自动录播室系统设备采购及安装

项

目

明

细

# 报价总表

| 全自动录播教室工程 |  |
| --- | --- |
| （一）全自动录播系统设备 |  |
| 全自动录播系统设备 |  |
| 录播系统工程辅材 |  |
| 系统安装调试及培训 |  |
| 累计： |  |
| 全自动录播系统设备优惠价： |  |
| （二）教室装修装饰工程 |  |
| 教室装修装饰工程造价 |  |
| 装修装饰工程安装优惠价： | 人民币 |
| 备 注： |  |

# 全自动录播教室系统设备性能指标一览表

| 序号 | 名称 | 型号/产地 | 数量 | 性能描述/技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体 计算机 | 国产 | 1 | Intel 奔腾双核 E5700(盒) 内存4G DDRII533 硬盘 SATA 500GB（7200转） 显示卡 256M PCIE高性能显卡 光驱 16X DVD 网卡 集成百兆网卡 防水键盘 鼠标 USB光电鼠标 电源 300W，22寸LCD显示 |
| 2 | 实时录 制系统 | 国产 | 1 | 1. 课件样式：系统录制的课件样式包括电影模式、三分屏、画中画等，且可同时生成电影模式与三分屏。其中三分屏模式的课件可自动生成带时间点文件索引以及缩略图，提供知识点的查找与定位，方便学生的使用要求。2. 课件码流：生成的电影模式课件可以是多个码流的合体文件，在后期的使用过程中可以方便的按照带宽来进行智能的视频流传送。3. 智能检测 ： 系统可以检测视频、音频以及计算机讲稿大纲的状态，如果视频或音频、讲稿有异常，系统会自动报警，给与提示。同时系统在录制中，会检测存储空间的，以避免空间不足，出现无法录制的现象。4. VGA采集能够支持1600x1200分辨率，采集帧率都能够达到30帧每秒。5. 自动上传：系统结合课表功能可实现自动上传进行存储和发布。6. 片头片尾：录制课件时系统可自动生成片头、片尾、LOGO、图标、水印。 |
| 3 | 智能定位主机 （豪华版定制） | 中外合资产 | 1 | DVR专用主板；酷睿2四核核Q9400；DDR2 4G；硬盘500G；3路视频输入；3个232串口。主要功能：判别教师在区域的位置，移动的方向、速度、向跟踪摄像机传送位置信息。 |
| 4 | 智能导 播系统 | AD2009T | 1套 | 1. 智能导播系统应能实现教师教学、学生听课、板书、电脑、师生互动等多场景的自动导播切换。画面应可在各场景间依据需要自动、无缝、平滑（无延迟、跳跃）、完整（不能丢失）地进行切换，切换时提供上翻、下翻、左进、右出、滑行、溶解等20余种特效功能画面切入切出，以满足实时录制课件的渲染氛围，不能生硬的切换多路场景画面。2. 支持六路通道输入，通道支持支持来源于复合/数字摄像机、音视频服务器、本地计算机内的音视频文件。如DVD，VCD等本地所有能够播放的视频。如摄像头、DV，实物展台，VGA，1394传输过来的信号3. 导播系统可以为自动和手动两种方式，特殊场合下可手动切换多路画面。4. 系统提供多种音频导播策略，可以实现实时背景声音，以及师生互动是音频的切换，如切换至教师视频时只有教师的音频被播出，当切换至学生时，只有学生的音频被播出。 |
| 5 | 智能反馈消除器 | # 昊天DS-6100 | 1台 | 1、频率响应：50 Hz～10k HZ 2、稳定增益量：≥10dB 3、降噪电平：15dB 4、PM相位调制：相位变动范围：0°～140° 5、BPF（带通滤波器）：200Hz～4.5KHz 6、额定输入电平： 1）线路：300mV 2）话筒：5mV（不平衡方式） 7、额定线路输出电平：非平衡0dB（最大＋6dB） 8、输入阻抗： 1）话筒：3KΩ 2）线路：10K |
| 6 | 反馈 抑制器 | 百灵达DSP1124P | 1台 | 24比特反馈抑制器/参数型均衡器，能立刻识别反馈频率并生成一个窄带陷波滤波器，来抵消反馈频率；采样率：44.1/48/96；输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS |
| 7 | 自动 调音台 | 百威Automix Control8 | 1台 | *8路平衡式变压器麦克/线路输入；48伏幻象电源；通道1和2可设优先级并可调100赫兹低切滤波器/通道；动态及削波LED显示/通道；辅助发送/通道；在保证输入信号完好无损的前提下，与Auromix 4和SMR821级联；三个扫频陷波滤波器；平衡式变压器主输出和辅助输出；直接输出和处理后输出；逻辑输出；CE认证 |
| 8 | Kvm | 宏正ATEN CS9138 | 1台 | 接口数：8；输出接口：1；其他性能：512 (通过堆栈式串联)；特点：CS9138 为ATEN高性能的K；产品类型：PS/2 KVM多电脑切换器；支持分辨：1920×1440；切换方式：切换按键、热键、OSD；电源电压：DC9V；功率：1.08W；产品尺寸：450*170*65mm；产品重量：2.85Kg；工作温度：0℃-50℃；工作湿度：0%-80% RH非凝结；存储温度：-20℃-60℃。 |
| 9 | 录播编辑 网络中控台 | 武汉高德 | 1套 | 钢木结构，透气性好，造型美观大方、符合人体工学。高级烤漆轧膜成型工，1440(长)*710(宽)*770(高)mm含弱点保护功能，可以合理有效的放置所需物品。一键控制整个系统的开关，控制录播的开始、暂停和停止，通过面板可切换多路视频信号，选择自动和手动导播规则。 |
| 10 | 人体力学讲台 | 国产 | 1套 |  |
| 11 | 资源管理 系统软件 | 武汉高德 | 1套 | 1、教学资源采用流媒体的形式发布，对并发用户实行动态管理；2、教学资源在地域上采用分布存储，逻辑上集中管理，统一查询；3、采用标准的MPEG-4编码，码流和帧数可调，占用较少的网络资源4、利用MPEG-4格式传输，码速率和帧数可调，占用带宽少，可以灵活控制网络流量，存贮空间的占用也相对有限。 |
| 12 | 录播远程 网络管理软件 | 武汉高德 | 1套 | 统一管理，集中控制；动态屏幕捕获；捕获图像与语音；视频水印；丰富的课件模式；基于Web的课件点播；图像与声音的监视功能；课件管理与发布 |
| 13 | 教师板书与 跟踪和全景摄像机 | 索尼D90ER | 3台 | 有效像素:44万像素；镜头:18倍光学变焦，f=4.1mm(WIDE) 至73.8mm(TELE)，F1.4 至F3.0；数字变焦:12倍(216倍变焦)；视角:（水平方向） 48° (广角端) 至2.8° (远端)；最小工作距离:290mm(广角端)至800mm(远端)；支持的同步系统:内/外部同步(V-LOCK)；最低照度:1.0 Lx (标准)(F1.4，50IRE)；信噪比:大于50dB；电子快门:1/50 至1/10000秒，16档；白平衡:自动白平衡、自动跟踪白平衡、室内、室外、一键式、手动；增益:自动/手动(-3 至28dB, 2dB每档)；AE控制:自动、手动、优先级模式、亮度、EV补偿、背光补偿；EV补偿:-10.5 至+10.5dB (1.5dB每档)；背光补偿:开/关；聚焦系统:自动(灵敏度：正常、低)，一键式自动聚焦，手动、交替AF、缩放触发AF；支持的图像效果:镜像效果；支持用户设计的视频输出VBS:1.0Vp-p(负极同步)；摄像机控制接口:VISCA(TTL信号电平)，波特率：9.6kb/s，19.2kb/s，38.4kb/s，停止位：1/2可选 |
| 14 | 学生与教师定位 摄像机 | 专业定制 SONY CCD | 3台 | 制式：PAL；视频输出：VBS1.0Vp-p/75欧；清晰度：≥480线；最小照度：0.01LUX；具有逆光补偿功能；环境温度：-10°～+50°；信噪比：≥50db；752*576有效像素。 |
| 15 | 吊麦 | BJVC51Ⅱ 国产 | 4个 | 类 型：Ф14mm背极式驻极体电容传声器 最大输入声压级：123dB（THD≤1%，2500Ω负载） 指 向 性：超窄指向 信 噪 比：75dB（1KHz@1Pa） 频 响：50～18000Hz 灵 敏 度：45mV/Pa（-37dB±2dB，@1KHz 2500Ω负载，0dB=1v/Pa） 输出阻抗：200Ω（@1KHz） 供 电：幻象9-52V供电 外型尺寸：Ф22×260mm |
| 16 | 功放 | 湖山DS200 | 1 | 输入灵敏度：250mv；输入灵敏度：15m；输入阻抗：47KΩ；信噪比：>76dB(A计权）；最大输出功率：150W + 150W(4Ω)；线路输入频率响应：20Hz-20KHz ； 不均匀度≤3Db；低音调节范围：+-10dB(100Hz）；高音调节范围+-：+-10dB(10KHz)；尺寸：480X230X50； 净重：3.5Kg |
| 17 | 音箱 | 湖山DR60 | 2 | 功率：60W;频响 55Hz—16KHzn；灵敏度：97 dB ;阻抗 4Ω ;喇叭： 8'低音，3'高音； |
| 18 | 固定话筒 | 湖山H-6C | 3只 | 接收频范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz； 最大使用距离100m；最大偏移度：±15kHz；水平限制射频稳定度：0.005%(at25c) s/n比:＞100db T0.5%；频响范围：80Hz-16KHz ；谐波干比：＞80dB；发射功率：≤10mw；发射机电源：9v层叠电池；灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB； 机箱尺寸：207*420*44;输出强度： -12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω；接收机电源：dc16.0v=250ma(安全标准:CCC) |
| 19 | 无线 麦克风 | 湖山HS-8.1C | 2只 |  |
| 20 | 短焦 投影机 | 日立HCP-A8 | 1台 | LCD*3；50cm超短投影距离；2500流明； 标准分辨率：1024×768, 自动梯形校正；定焦；投影尺寸：60-300英寸 |
| 21 | 交互电 子白板 | 鸿合HV-3280 | 1套 | 红外感应；书写方式:笔或手指；4096*4096；光标速度120点/秒；USB/COM接口；规格（英寸）82 |
| 22 | 安装与其它辅助线材等附件 | 中外合资产 | 1批 | 电源线、网线、音视频线、及控制线等全部配线及连接头、插座、包括安装工程 |
| 23 | 系统操作 与使用培训 | 集中与分批培训相结合 |  |  |
| 24 | 灯光控制材料 | 铝合金格栅灯 | 9盏 | 含６００*６００铝合金格扇栅灯 |
|  |  | 柔光灯 | 2盏 | 光源用三基色冷光源 |
|  |  | 灯光控制设备 | 1套 |  |
| 25 | 空调 | 格力柜式 | 2台 |  |
| 26 | 教室顶部吊顶工程材料 | 国产 | 1批 | 用轻钢龙骨及石膏吊顶材料（96M2） |