鄂州职业大学

竞争性谈判文件

项目编号：[2015]08号

项目名称：校园交通门禁管理系统项目竞争性谈判采购

鄂州职业大学集中采购办公室

2015年7月1日

- 第一篇      投标邀请书

鄂州职业大学拟对校园交通门禁管理系统项目进行竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商参与投标。

- 项目编号：[2015]08号

- 项目名称：校园交通门禁管理系统竞争性谈判采购

- 竞争性谈判项目内容：校园交通门禁管理系统建设

- 投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目投标人必需具备的其他条件。

（1）投标人必须是在中国境内依法注册，具有独立法人资格的合法企业；

（2）投标人应具备湖北省公安厅安防备案A类备案证和中国安全防范产品行业协会颁发安防工程一级资质；

（3）投标人应具备国家工业与信息化部颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质；

（4）投标人应具备建筑智能化工程专业承包三级及以上资质；

（5）投标人应具有ISO 9001质量管理体系认证证书；

（6）投标人应具备《安全生产许可证》；

（7）投标人应在近三年中具有已承担过不少于二个高等院校类似车辆门禁管理系统的成功案例，并有相应的证明文件（中标通知书或合同）；

（8）投标人应提供主要设备（道闸、车牌识别摄像机、车辆门禁管理软件）原厂授权。

（9）本项目不接受联合体投标。

投标人所提供的一切资料必须真实可靠，招标人将进行资格后审，如资料不实将取消其中标资格，投标人须对所造成的不良后果负法律责任。

- 五、投标、开标有关说明

- （一）购买竞争性谈判文件携带的相关资料：

1.法定代表人授权委托书原件；

2.授权代表本人身份证原件及复印件；

3.营业执照副本原件及复印件；

4.税务登记证副本原件及复印件；

5、组织机构代码证副本原件及复印件

6.湖北省公安厅安防备案A类备案证和中国安全防范产品行业协会颁发安防工程一级资质证原件及复印件；

7.国家工业与信息化部颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质证原件及复印件；

8. 建筑智能化工程专业承包三级及以上资质证原件及复印件；

9. 安全生产许可证原件及复印件；

10.投标人应提供主要设备（道闸、车牌识别摄像机、车辆门禁管理软件）原厂授权。

（二）竞争性谈判文件发售时间：2015年7月1日—7月7日。

（三）竞争性谈判文件发售地点；资产管理处办公室（图书馆二楼半）

（四）竞争性谈判文件售价：人民币100元（售后不退）。

（五）投标文件的送达地点：鄂州职业大学图书馆一楼会议室。

（六）投标文件的送达时间：2015年7月8日上午8：30分。

（七）开标时间：2015年7月8日上午9：00。

（八）开标地点：大学图书馆一楼会议室。

- 六、投标保证金

以现金的方式交纳。

- 七、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本竞争性谈判文件规定密封的投标，或不按竞争性谈判文件规定交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

- 八、联系方式

联系人：汪老师

电话：0711—3855251，13971988653，18696256287

- 第二篇 项目建设内容、技术规格、数量及质量要求

- 项目建设内容

- 中心管理系统；

- 各校区前端车道系统；

- 校内行驶、停泊管理和交通信息查询以及决策系统；

- 专用交通信息传输网络系统；

- 车辆相关信息，校园交通信息提示以及车辆信息发布系统等。

相关职能部门的管理人员通过终端和各自的不同授权，通过浏览器可以对各车辆有关情况进行相应的查询工作。可以根据各自不同的权限，通过计算机终端能查到交通相关信息，保卫处领导可在终端上进行审批和查看所有资料库中的信息情况同时通过终端可以在系统平台上进行统计、评估等工作。系统要求具有良好的容错性。

系统（前端3进3出）部署如下：

- 新大门（南门）：一进一出的前端车道系统。

- 3号门（西门）：一进一出的前端车道系统。

- 9号公寓门岗：一进一出的前端车道系统。

- 保卫处：建设统一管理的校区联网车辆管理平台。

校区所有车辆信息管理以及车辆通行权限管理，集中到中心管理系统统一管理。前端系统与中心管理系统（后台）需要具有数据同步功能。前端系统具有脱网工作能力，当前端系统与中心服务器之间网络断开时，前端系统能够独立工作，当网络恢复后，具有数据同步功能。

对于部分车道系统，岗亭或安全岛的位置和数量要求设置灵活，适合当地具体地理条件，或者提供合理的安装方案。每个车道要求用油漆刷写相关车道指示和标线等标示。

系统要求能够对校内行驶车辆进行流量等统计分析，在每个有LED显示屏的地点要求有流量等交通信息显示功能，还有在LED屏幕上可以显示交通状况提示或警示等字样，这些内容可以随时根据具体情况更改。

- 系统主要功能和要求

- 全校多个校区要统一通过一个管理中心进行管理，管理中心服务器的各项性能要求比较高，学校从稳定性、初期投入成本、建成后的维护成本、抵御病毒能力、保密性、安全性、备份机制的效率、扩充性以及目前的发展趋势等几个方面的进行综合比较，服务器采用Linux服务器。

- 当今的技术发展方向是网络化、智能数据。综合考虑到本系统的网络维护能力、系统设备部署灵活性、设备的替代性以及将来的功能扩展性，主要设备必须具备支持网络通讯的能力，这里的网络是指建立在TCP/IP协议上的以太网络。这些设备包括挡车器、手持管理设备、车道控制设备、摄像机等前端车道设备，都必须具有网络通讯的能力。

- 校内车辆情况快速查询，可通过本地或授权终端快速查询到车辆在本校内各校区行驶和出入情况，并可以打印出相关车辆和人员信息，如果遇到紧急事故，还可便于进行应急处置工作。

- 校领导可以通过校园网络即时对各车辆相关信息进行查询工作，为保证信息安全，查询要求分级，各级别拥有不同的授权范围。

- 系统应支持B/S，C/S模式，方便适用各类人群。可通过浏览器的方式方便地进行查看等等操作，支持多用户并行操作。软件架构兼容B/S、C/S结构，提供网络客户端的管理功能。系统采用通用的数据方式，系统软件能够在不同的操作系统上进行移植。

- 系统必须具备防网络非法攻击和数据保护。车辆驶入和驶出时，采用本校教职工车辆、特殊车辆、合作单位车辆、临时车辆发卡等方式的来进行管理。对于临时车辆，当其临近辆大门时，显示屏上应立即出现需要收取费用等相关提示，及早告知临时车辆的车主。在系统自动识别其车牌信息后，可进入校园。系统发卡登记和收卡放行操作由系统自动完成，出校园时系统可根据设定的计费规则自动计算费。

- 方便以后停车收费管理的扩展，停车费收费规则可以灵活配置。根据不同情况设定多种计费模式，比如按年收取费用，按次收取费用，预付费，不同时段或区域收取不同的费用等。各个班次的收费情况要求清晰明了，各班交接要求系统有记载，便于查询。

- 系统操作人员根据不同工作范围授予操作、查询、修改权限。能够针对不同日期、时段、各出入口对停车场车流量进行分析和查询。对于已经办理按年或季度等长期出入手续的车辆，在快要到期的时候系统应发出续办提醒。

- 系统要具有高稳定性，岗亭管理电脑出现故障或关闭时，各出入口应能够正常进行，确保出入口车辆安全，各项功能尤其是视频采集功能不能缺失，要支持可移动式手持管理终端管理车辆（手持机也需要支持视频抓拍功能）。

- 系统应该具有多种不同的工作模式、各模式之间的切换应该尽可能简单，为保证学习环境的安静，具有夜间工作模式功能，夜间工作模式下语音播报变为静音，不能自动取卡，可通过远程终端控制发卡机主动发卡。

- 系统架构

系统采用集中管理，分散控制的模式。分为中央管理级、各大门终端管理级和现场设备层三个层次。

中央管理级，各大门和其它终端管理级共享交通管理系统资源，中央管理级别最高，各大门管理层有权限限制。

在交通管理网络内，通过通信传输系统以太网通道进行网络连接通信。

中央管理级：负责管理、存储系统所有的信息数据，包括车进出记录、系统设备状态、故障信息和报警信息等。对整个系统设备进行管理、维护、监控和报表打印等等。

各大门管理工作终端：完成对系统日常监控管理工作，包括门禁统运行，下达运作命令，各类信息发布、查询、统计以及报表查看等。

各授权终端：可以对各个大门或点位交通数据在授权范围内进

行查看等相应的操作。

系统能够通过网络实现对各大门或停车区域本地应急授权。也可以方便地对进行车辆信息的更新，并且按照系统所设定的功能进行管控工作。

系统具备通过本地监控摄像机提供的车牌号进行比对功能，对于特殊车辆可以随时设定其通行和阻挡。

LED显示屏幕上可以显示输入的欢迎、违章提示或者警告标语等信息，并且字体可以随意更改。同时现场扬声器可以发出声音信息。

在前端车道管理电脑出现故障或关闭时，各控制点系统收费、图像采集、通行和阻挡功能应能够正常进行。

- 系统主要设备要求

## 挡车器

- 挡车器要求是高速的，起落杆时间控制在0.6到0.9秒以内，附着软胶体材料避免因意外状况伤及行人或损坏车辆

- 要求稳定、可靠，挡车器抬落杆次数大于500万次

- 栏杆可左右换向，应用灵活

- 停电或故障时应有紧急开关，可控制道闸开合

- 闸杆中心离地高度科学合理

- 工作电压：220VAC±10%/50HZ

- 绝缘等级：E

- 电机工作温度：-30℃至60℃。

- 表面处理：汽车烤漆

## 车牌识别摄像机

集成车道摄像机、车牌识别于一体，便于安装维护。摄像机采用高清晰逐行扫描200万及以上影像传感器，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点，解决传统模拟车牌识别摄像机图像清晰度不高、监控视场太小的问题，标准100M以太网接口，支持高识别率车牌号码抓拍及车辆高分辨率图片抓拍。

要求适应强光及逆光环境，对于校园出入口进出车辆可清楚记录下其车牌号。

- 视频压缩标准：支持H.264码流输出

- 有效像素：采用200万或以上像素彩色逐行扫描CCD智能高清摄像机

- 车牌识别准确率≥95%

- 识别车牌种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌及2002式新车牌。

- 要求有强光抑制功能或有“遮挡”功能，可对车辆大灯进行自动遮挡。

- 电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz

- 工作环境温度：-30℃～+60℃

- 工作环境湿度：5%～95%@40℃，无凝结

- 防护等级：IP54

## 室外LED显示屏

- 各大门处和各区域进出口处，均设立一块双色LED显示屏

- P10或更高点阵的全户外模组，物理密度不少于10000点/m2,扫描频率大于120Hz,1/4扫描动态恒流驱动

- 屏幕框架要求是304号不锈钢材质，整体要求具有优异的耐候性，具有抗强风雨能力

- 发光管寿命≥10万小时

- 视角水平达到120度，垂直50度，亮度≥3000cd/ m2

- 数字语音系统，多文字显示模式

- 防护等级≥IP65

- 工艺：整屏误差小于2cm;相邻单元误差小于1mm。具防潮、防尘、防腐、防静电、防雨水、防雷、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。

- LED屏大小为96厘米X48厘米

- LED屏支撑架和地基部分根据实际地理情况进行设计和建设，保证坚固和安全

## 交换机

要求是国内外著名厂家的产品（包括接入层交换机），具有良好的网络管理控制功能。所连接的计算机/终端之间可以互相通讯，经授权后，文件等资源可在网络上共享，所有终端可以共享打印机等外设。

- 支持IPV4和IPV6。既可以用于纯IPv4或IPv6网络，也可以用于IPv4到IPv6共存的网络，组网方式灵活，充分满足当前网络从IPv4向IPv6过渡的需求。

- 背板带宽≥64Gbps，传输速率100Mbps/1000Mbps

- 前端接入交换机满足不少于端口数量:24个10/100Base-TX，2个100/1000Base-X ；中心交换机满足不少于端口数量:12个10/100/1000BASE-T，12个100/1000Base-X ；

- 不少于8K个MAC 地址列表，具备自动的MAC地址学习、更新功能

- 支持VLAN、QOS和网管

- 支持目前国内所有的在用网络标准

- 交换方式：存储-转发

- 支持拥塞流量控制 (HOL)

- 支持广播风暴过滤

- 环境温度：0℃至55℃

- 相对湿度：5%至95% 无凝结

## 中心服务器

四核英特尔至强处理器。至少8GB  DDR3（RDIMM）内存，标配两个300GB热插拔SAS硬盘,光驱，热插拔电源，可选冗余。ServeRAID阵列卡，支持RAID0、1、5。

- CPU：Xeon E5506，最大处理器数量2个，CPU核心四核（Gainestown）

- 主板：扩展槽4个PCI-Express插槽。

- 内存：内存类型DDR3，内存至少8GB的DDR3 RDIMM，内存插槽数量18，最大内存容量192GB。

- 存储：两个硬盘，硬盘类型SAS，硬盘最大容量8TB，内部硬盘架数最多8个2.5英寸热插拔 SAS/SATA 或固态硬盘驱动器，支持热插拔ServeRAID阵列卡，支持RAID0、1。

- 网络控制器：多口千兆以太网

## 工作控制电脑

- 主要部件均要求是一线厂家产品（包括品牌电脑的主要部件）

- 通过3C认证，EMC性能好

- 处理器：双核，二级缓存不少2M

- 硬盘：≥500G

- 显示器：19寸液晶

- 工作温度：-20～+60℃

- 机箱：工业级机箱，器件接触面保护处理

## 岗亭

- 岗亭尺寸及内部细节可根据校方要求进行定制，岗亭支撑柱采用优质不锈钢型材，外层面板采用不低于1.2mm厚的不锈钢板，不锈钢要求是304号材料，框架为优质角钢焊接成框架，底板铺设防滑金属板。

- 岗亭内配节能灯或日光灯、电源插座、防划工作台面。其内线管、线槽要求暗敷，以保持美观。机器设备四周要留有足够的散热空间

- 交通岗亭必须有良好的接地

- 岗亭玻璃要求采用至少5mm厚的钢化玻璃

- 每个岗亭内均安装管理摄像机。监控图像可以传送到保卫处管理中心存储管理，便于保卫处人员查询岗亭内收费过程及情况

- 岗亭内安装冷暖型空调，空调功率1.5P。要求采用保修期为十年的名牌产品。

- 主要材料清单

| 序号 | 设备名称 |  | 型号参数 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门禁道闸设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 豪华高速道闸 |  | 快速栏杆机； ☆起落杆时间≤1秒； 闸杆中心离地高度：830mm； 工作功率：50W； 工作电压：220VAC±10%/50HZ； 平均无故障运行次数：≥500万次； 运行寿命：≥3000万次； 绝缘等级：E； 防砸功能：多重防砸功能； | 台 | 6 | 红门、捷顺、速宾、富士 |
| 2 | 车检器及地感 |  | ☆单车道车辆检测器； 检测器具有人工复位按钮； 频率：10K~100KHz（可调）； 电感范围：20~2500uh（随频率变化），自动调谐； 磁场变化：0.01%~1.25%可调； ☆灵敏度：10级可调； | 套 | 6 | 红门、捷顺、速宾、富士 |
| 3 |  |  | 地感线圈 ☆耐高温阻燃线（200°）， 每个车道两个线圈，含链接馈线 | 套 | 12 | 国产 |
| 4 | 车牌识别一体机 |  | ☆200万高清车牌识别单元 内置车牌识别功能； 可支持3路闪光灯同步输出； 支持多种补光方式； 支持多种抓拍方式 | 台 | 6 | 信路威、红门、海康、大华、捷顺、速宾 |
| 5 |  |  | LED补光灯 采用第三代点阵技术，功耗低，寿命长，电光转化率高； 全外壳采用优质铝材压铸而成，表面阳极氧化处理； 页片状结构外壳，散热性能优良； 采用6颗点阵光源； IP65防护等级； | 台 | 6 |  |
| 6 |  |  | 爆闪灯； 闪光能量 16J； 色温 5600K； 回电时间 ＜400ms； 峰值闪光持续时间 ＜0.1ms | 个 | 6 |  |
| 7 |  |  | 摄像机立杆、安装支架及基础 | 个 | 6 | 国产定做 |
| 8 | LED车牌显示屏 | 入口LED显示屏 | 可显示车牌号码、欢迎广告词或余位信息，自带红绿灯， LED 可视角度：±35°×±20°； 输入电压： AC 200~240V 50Hz； 工作温度：－20～65℃； 尺寸：560*160mm | 套 | 3 | 红门、捷顺、速宾、富士 |
| 9 |  | 出口LED显示屏 |  | 套 | 3 |  |
| 10 | 岗亭内管理监控摄像机 |  | 1/2.8英寸200万像素CMOS 支持Micro SD卡存储,最大容量64GB 最大红外监控距离20米 | 台 | 3 | 海康、大华、宇视、sony、三星 |
| 11 |  |  | 12V2A电源 | 个 | 3 | 国产 |
| 12 |  |  | 电源线缆及网络线缆 | 套 | 3 |  |
| 13 | 空调 |  | 1.5P双制空调 | 台 | 3 | 格力、美的、海尔 |
| 14 | 收费客户端 |  | AIMB-781VG/I5-2400/4G/1T/DVD/22寸 | 台 | 3 | 华北工控、研祥、研华 |
| 15 | 管理软件 |  | 具备门禁管理收费功能，每台客户端电脑一套 | 台 | 3 | 信路威、红门、海康、大华、捷顺、速宾 |
| 16 | 操作系统 |  | Ubuntu（友帮拓）Linux收费机及客户端操作系统 | 套 | 3 |  |
| 17 | UPS主机 |  | 2KVA 2小时后备续航 | 台 | 3 | 山特、APC、科士达、山顿 |
| 二、门禁设施建设部分 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 减速路拱 |  | 高强度复合材料 外观醒目 2条*4米/每条道 | M | 48 | 国产定做 |
| 19 | 安全岛 | 岗亭安全岛 | 岗亭安全岛 外形尺寸：1500*6000*200MM； 钢筋混泥土结构 含预埋管线及表面反光漆 | 套 | 3 | 国产定做 |
| 20 | 防雷及接地网 |  | 接地地网接地电阻≤4欧姆，含防雷模块 | 套 | 3 | 国产定做 |
| 21 | 岗亭 |  | 全不锈钢岗亭； 外观尺寸2600*1300*2400； ☆不锈钢 Sus304 ； 含照明灯具、操作台、设备箱等辅助设施 | 台 | 3 | 红门、捷顺、速宾、富士 |
| 22 | 防撞立柱 |  | 具备警示作用及夜光效果 规格直径110cm，高度1m | 根 | 18 | 国产定做 |
| 23 | 标识划线 |  | 带反光效果，门口道路设计 | 米 | 200 | 国产定做 |
| 24 | 指示牌 |  | 带反光效果，规格600*600 | 块 | 12 | 国产定做 |
| 24 | 隔离墩 |  | 钢管连接、坚固耐用 | M | 144 | 国产定做 |
| 三、网络工程部分 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 室外光缆 |  | 室外铠装8芯单模光缆 | 米 | 1200 | 武汉长飞、烽火 |
| 26 | 光缆链接 |  | 含光纤熔接及终端盒、尾纤、跳线等 | 套 | 3 | 国产定做 |
| 27 | 室外管路开挖 |  | 室外光纤管路开挖及回填 | 米 | 200 | 国产定做 |
| 28 | PE保护子管 |  | N25 PE子管 | 米 | 1200 | 国产 |
| 29 | 硬化路面开挖及回填 |  | 硬化路面的切割及复原 | 米 | 60 | 国产定做 |
| 30 | 镀锌钢管 |  | N32镀锌钢管 | 米 | 60 | 国产 |
| 31 | 中心ODF架 |  | 36芯机架式ODF架，含配件 | 个 | 1 | 国产定做 |
| 32 | 接入交换机 |  | 24个10/100Base-T,2个千兆Combo口(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X),交流供电 | 台 | 3 | 华三、华为、思科、中兴 |
| 33 | 核心交换机 |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 1 |  |
| 34 | 光纤模块 |  | S-SFP-GE-LH40-SM1310，光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 6 |  |
| 35 | 网络设备柜 |  |  | 个 | 3 | 国产 |
| 三、管理中心建设部分 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | NVR存储主机 |  | 200万高清网络视频输入：32路； 支持ONVIF、PSIA等标准协议， 64路:最大接入256Mbps码流（192M主码流)； 最大支持16路720P或8路1080P录像同步回放 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视、sony、三星 |
| 37 |  |  | 希捷监控专用3T硬盘 | 块 | 8 | 希捷、西数、日立 |
| 38 | 管理服务器 |  | 机架服务器， CPU Intel Xeon E5506 四核 2.13GHz， 8G PC3-10600 RDIMM 内存， ☆300G*2硬盘（SAS）， RJ45千兆网卡*2。 | 台 | 1 | IBM 、DELL、HP |
| 39 | 管理客户端 |  | 四核、4G内存，1T，DVD，24寸液晶显示器 | 台 | 1 | 联想 |
| 40 | 中心管理软件 |  | 车辆门禁管理软件平台 ☆支持跨区域管理、图像对比、韦根远距离、ETC、车牌识别 | 套 | 1 | 深圳红门 |
| 41 | 数据库软件 |  | 配合中心管理平台软件 | 套 | 1 | 开源 |
| 42 | 操作系统 |  | Linux服务器操作系统 | 套 | 1 |  |

- 投标要求

1、技术方案：包括：（1）所有货物的设备清单（包含设备的数量、材料、规格、功能等）、详细的技术说明及相关图纸、图片资料等。（2）布线施工方案。（3）安装指导、调试建议书。

2、提供由厂家或区域代理提供的投标货物（设备）相关检测、检验合格证明和资料。

3、质量保证：提供不低于2年全保，对于厂家提供超过2年质保期的产品和设备，按照其规定的质保期进行质保。要求提供投标方与设备生产厂家签署的质保证书。并附质量保证计划和措施。

4、售后服务：提供对所供货物和服务的详细售后计划，包括提供各种技术配合、技术支持等服务的详细内容。维修、维护响应时间应不超过24小时。

5、人员培训计划：列出针对本项目的详细人员培训计划。

6、成熟的项目管理团队，确保施工工期。

7、投标供应商认为需提供的其他文件。

- 项目商务要求

一、施工时间、地点及验收方式

（一）施工时间：中标供应商应在采购合同签定后30天内完成施工交付使用。

（二）施工地点：鄂州职业大学校园内。

（三）验收方式：现场验收，施工技术参数与施工合同一致，性能指标达到规定标准，经双方确认签字。

二、付款方式

工程完工验收合格后，凭等同合同金额的税务发票支付合同金额80%；一年后支付合同金额10%（2016年10月30前）；余10%在2017年10月30日前付清。

- 其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款、废标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是指在最大限度地满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，按照竞争性谈判文件中规定的各项评分因素进行综评审后，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标办法。投标人总得分为价格、商务、技术等，评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

4、比较与评价。按照竞争性谈判文件在规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评标标准

由评标委员会确定，确定的依据为本竞争性谈判文件规定的内容。

- 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按按竞争性谈判文件规定提交足额投标保证金的。

（二）投标人不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的。

（三）投标人超出营业范围的投标的。

（四）投标文件未按照竞争性谈判文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按竞争性谈判文件要求的格式加盖公章的。

（五）投标报价超出最高拦标价的。

（六）投标有效期、施工时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判文件要求的。

- 投标材料不符合必须强制执行的国家标准的。

（八）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

- 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予以废标；

（一）符合专业条的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响的供应商不足三家的。

- 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第五篇     投标人须知

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均由投标人自行承担。

二、投标人

合格投标人应完全符合竞争性谈判文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对竞争性谈判文件作出实质性响应。

三、竞争性谈判文件

竞争性谈判文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。竞争性谈判文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

1、竞争性谈判文件由投标邀请书；项目建设内容、技术规格、数量及质量要求；商务条款；评标方法、评标标准、无效条款、和废除条款；投标人须知等组成。

2、采购人对竞争性谈判文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、投标人对竞争性谈判文件如有异议，应在投标截止时间三个日历日前以书面形式告知采购人。逾期提出异议的，采购人可不予以受理。

四、投标文件

投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制投标文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件由价格部分、商务部分、技术部分和其他等组成。

（二）联合投标

不允许

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按竞争性谈判文件第一篇规定向采购人交纳 10000元保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、《中标通知书》发出后中标人的投标保证金为履约保证金，履约保证金在货物验收合格后五个工作日内按程序退还，未中标的投标保证金当场退还。

4、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经竞争性谈判采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

（5）中标供应商拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、投标文件正本中，每一页均由投标人加盖公章，或者由投标人法定代表人或授权代表签名（如双面打印的投标文件只需一面签字或盖章），其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投件文件概不接受。

（六）投标报价

1、本项目设置最高拦标价：人民币肆拾捌万贰仟元整（￥482000元整）

2、投标方应在投标书中提供所有产品（项目）的单价和总价，投标方没有填写单价和总价的产品（项目）招标方将不予受理；报价应以在鄂州职业大学交货、安装并调试验收合格后的总价为准。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、本项目每个生产或供应商有二次报价的机会。

2015年7月1日