金刚石三期项目（大型采购）

国家金刚石实训基地（第3期配套工程）设备       单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和特点 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热压机及液压油（电热） | 最大压力：260 kN，最高烧结温度： 1200℃； 控温精度： ±2℃ ； 额定油压： 15 MPa ； 加热功率：60KVA/80KVA/100kVA,工作电流：≤150A/≤210A/≤260A； 储存工艺：50组（可订制200组) ； 压力—时间曲线：20段 ，温度—时间曲线：20段 ； 变压器二次电压：4V 5V、6V ； 活塞直径×行程：ф160×150mm ； 上下压头间距：250mm，压头面积： 270mm×270mm ； 油箱有效容积：560mm×500mm×260mm ； 46号液压油 175kg（一桶）。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 自动冷压机 | 最大工作压力20000公斤； 模腔最小尺寸0.13厘米，模腔最大尺寸1.3厘米； 料斗盒最大容料量20公斤； 冷压片重量精度 正0.02负0.02克； 上冲头与下冲头平行度0.15毫米； 单次压制冷压机数量1或2个； 一分钟压制的次数25-30次； 电源电压380伏； 最大装模高度25毫米。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 激光切割机（含电火花专用油） | 可加工PDC、PCD、PCBN、陶瓷、2 mm以下钢板；8mm PDC，切缝宽度小于0.15mm，烧伤层小于0.15mm；2mmPDC加工速度可达1.2mm/s，热烧伤层小于0.05mm；配备多功能卡具，可以实现1304、1308等规格PDC复合片的切割、倒角和改制,将1304、1308的PDC复合片一分为二的时间分别为20s和36s以下； 电源要求三相五线，380V,50-60Hz； 激光类型Nd: YAG, 1064nm，激光最大输出功率≥ 80W； 激光系统采用斜棒技术及进口高品质光学元件； 光斑直径0.1mm-0.2mm； 激光频率分段可调、激光脉宽连续可调； 功率稳定性8小时连续工作，≤ 2%； 电动位移台行程(毫米) 步进电机200x200； 电移台维护要求 定期； 重复定位精度3 um (分辨率1.5um)； 最大加工速度5.0mm/s； 位移台中心负载15kg； 标准载物台最大夹持尺寸200mm x 200mm； 实时监控同轴CCD，80X，带分划板； 双面切割专用卡具130mm x 120mm x 50mm； 防护上需配备激光防护玻璃，并尽可能通过欧盟CE认证； 整机至少提供一年的免费质保； 电火花专用油175kg（1桶）。 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 刀具检测仪 | 测量行程（mm）200×100×150mm，外形尺寸（mm）550×650×1000mm， 工作台尺寸（mm）358×258mm； 测量精度(3+L/200) µm，重复精度≤0.005 µm； 光学尺解析分辨率1µm（即0.001mm）； CCD参数SONY芯片组，彩色1/3英寸，高解析480-520TV线； 放大倍数30x-225x； 拥有软件专利； 最大负载25kg； 工作电源电源供给：AC110V～AV220V ±10% ； 探针组手动影像+Renishaw探针组。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |