| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 技术指标要求 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金刚石检 测技术实训室 | 传感器与检测技术实训装置 | 性能指标、配置及实训项目等见《包2附件1》 |  | 10套 |  | 应为最新型号 |
| 2 | 金刚石成型 控制实训室 | 单片机技术实训装置 | 性能指标、配置及实训项目等见《包2附件2》 |  | 8套 |  | 应为最新型号 |
| 3 | 机电设备传动技术实训室 | 电机及电气技术实训装置 | 性能指标、配置及实训项目等见《包2附件3》 |  | 8套 |  | 应为最新型号 |
| 4 | 生产线PLC控制技术实训室 | 可编程控制器实训装置 | 性能指标、配置及实训项目等见《包2附件4》 |  | 6套 |  | 应为最新型号 |
|  |  | 西门子PLC及实训器材 | 6ES7 216-2BD23-0XB8， PC/PPI， BK-100VA等实训器材一套，见《包2附件5》 |  | 1套 |  |  |
| 5 | 实训室 配套设备 | 实训桌椅 | 技术指标见《包2附件6》 |  | 200 |  |  |
|  |  | 实训柜 | 技术指标见《包2附件6》 |  | 20 |  |  |
| 6 | 金刚石模具综合实训室 | 冲压成型实验台 注塑成型实验台 及相关实训模具、结构陈列柜等 | 性能指标、配置及实训项目等见《包2附件7》 |  | 1套 |  |  |
| 7 | 数控设备拆装与调试实训室 | 机械拆装实训用数控车床光机 | 性能指标、配置及实训项目等见《包2附件8》 |  | 1台 |  |  |
|  |  | 机械拆装实训用数控铣床光机 |  |  | 1台 |  |  |
|  |  | 数控机床电器安装、调试实验系统 |  |  | 2套 |  | 车床铣床各1套 |
|  |  | 拆装平台及其配件 |  |  | 1套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

公公告附件（二）告

包2附件1

传感器与检测技术实训装置技术指标要求

- 技术性能

1.输入电源：单相三线～220V±10%  50Hz

2.工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

3.装置容量：＜0.5kVA

- 配置及技术性能

实训装置由主控台、传感器及信号处理实训模块、数据采集卡及实训软件组成。

- 主控台

- 四组直流稳压电源：+24V、±12V、+5V、0～5V可调，有短路保护功能

- 恒流源：0～20mA连续可调，最大输出电压12V

- 低频信号发生器：1～30Hz 低频信号；VP-P=0～17V连续可调

- 音频信号发生器：1k～10kHz 音频信号；VP-P=0～17V连续可调

- 数字式直流电压表：量程0～20V，分为200mV、2V、20V三档、精度0.5级

- 数字式直流毫安表：量程0～20mA，三位半数字显示、精度0.5级，有内侧外测功能

- 频率/转速表：频率测量范围1～9999Hz，转速测量范围1～9999rpm

- 计时器：0～9999s，精确到0.1s

- PID调节仪：多种输入输出规格，具有温度控制和转速控制两种功能，内含人工智能调节以及参数自整定功能，先进控制算法

- 实训模块：

| - 温度传感器实训模块 | - 转速传感器实训模块 |
| --- | --- |
| - 液位/流量传感器实训模块： | - 金属应变传感器实训模块 |
| - 气敏、湿敏传感器实训模块 | - 红外传感器实训模块 |
| - 超声位移传感器实训模块 | - 增量式编码器实训模块 |
| - 光栅位移传感器实训模块 | - 传感信号调理/转换实训模块 |

3.数据采集卡：

高速USB数据采集卡：含8路模拟量输入，8路开关量输入，5路开关量输出，12位A/D转换，采集卡支持最大采样频率为400kHz。

上位机软件：本软件配合USB数据采集卡使用，实时采集实验数据，对数据进行动态或静态处理和分析，带有传感器虚拟仿真、双通道虚拟示波器、电机控制、DIDO等功能。

**4.传感器仿真实训软件

该仿真软件是传感器相关产品的辅助软件，与 “物理”、“传感器技术”、“工业自动化控制”、“非电测量技术与应用”、“工程检测技术与应用”等课程的教学实验配套使用，提供了真正实验前的模拟实验。实验仿真软件要求不受实验装置的限制，学生可以利用课余时间在教室或者寝室进行仿真操作，以预习或复习实验内容，达到提高教学质量的目的。学生可以利用软件虚拟连接导线、信号源、示波器、旋钮、智能调节仪等控件按照提示的实验步骤进行操作，可以仿真每个实验。

**5.传感器3D虚拟仿真软件

要求系统采用全3D虚拟仿真技术，在电脑屏幕上构建三维传感器的结构，可进行拆卸和组装功能，老师可以在不用传感器实物的情况下进行传感器拆装，可加深学生对传感器内部结构的了解，培养学生的动手能力。

三、实训项目

| - I/V、F/V信号转换 | - 数据采集卡A/D转换 |
| --- | --- |
| - 直流电机驱动 | - 金属应变传感器的应用―电子秤 |
| - 扩散硅压阻压力传感器液位测量 | - 涡轮流量计流量测定 |
| - 计算机液位控制 | - 霍尔传感器转速测量 |
| - 磁电传感器转速测量 | - 光电传感器转速测量 |
| - 计算机转速控制 | - 集成温度传感器的温度测量 |
| - 铜电阻温度测量 | - 热电偶温度测量 |
| - 热电偶冷端温度补偿 | - PID调节仪温度控制 |
| - 酒精检测 | - 湿度检测 |
| - 红外检测 | - 超声波位移测量 |
| - 增量式光电编码器角位移测量 | - 长光栅线位移测量 |
| - 开关量检测 |  |

包2附件2

单片机技术实训装置技术指标要求

一、装置特点

1.采用接口电路模块化、CPU开放式结构，单片机最小应用系统用防转座螺丝、“D”型8P排座引出所有I/O口，学生可以对各个应用接口电路进行单独实训，也可以组合多个应用接口电路进行综合应用实训。

2.提供丰富的接口电路，如开关输入，阵列式键盘、LED显示、数码管显示、LED点阵显示、液晶显示、A/D转换、D/A转换、RS232通信、RS485通信、电机控制、温度采集等，涵盖了MCU的各个应用领域。

3.可提供独立的单片机项目实训包（选配），每个项目实训包为一个独立的单片机应用电路，如“语音遥控小车实训包”包含小车实物、控制板（单片机系统）、喇叭、电源、配件、技术资料等。

二、技术性能

- 输入电源：单相三线～220V±10%　50Hz

- 工作环境：温度-10℃～+40℃，相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜4000m

- 装机容量：＜0.5kVA

- 外形尺寸：1287mm×723mm×1279mm

- 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。

三、实训装置的基本配置及功能

实训装置由控制屏、实训桌、实训包和实训软件等组成。

（一）控制屏

1.直流电源：+5V（5A）/-5V（1A）/+12V（1A）/-12V（1A）各一组。

2.实训平台具体模块配置如下表：

| 输入接口 | 单次脉冲源 | 常用接口芯片 | 单片机最小应用系统 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 八位逻辑电平（开关输入） |  | 串行转换并行接口 |
|  | 时钟发生器 |  | 并行转换串行接口 |
|  | 查询式键盘 |  | 74LS138译码器接口 |
|  | 阵列式键盘 |  | 扩展输入74LS245接口 |
|  | 拨码开关 |  | 扩展输出74LS273接口 |
|  | 0～5V直流可调电源 |  | 7279键盘显示接口 |
| 输出接口 | 十六位逻辑电平显示 |  | I2C总线接口 |
|  | 串行静态显示 |  | 看门狗接口 |
|  | 动态扫描显示 |  | 8155并行扩展接口 |
|  | 16×16点阵显示 |  | 8255并行扩展接口 |
|  | 双色点阵显示 |  | 8253定时器/计数器扩展接口 |
|  | 继电器控制 |  | 实时时钟 |
|  | 音频驱动 |  | 语音录放（含麦克风） |
| 数据转换 | 串行A/D转换接口 | 存储器接口芯片 | 93C46串行EEPROM接口 |
|  | 串行D/A转换接口 |  | Flash ROM |
|  | 并行D/A转换接口 |  | EEPROM |
|  | 并行A/D转换接口 |  | SRAM |
|  | MC14433转换接口 |  | IC卡接口 |
|  | F/V转换接口 | 常用外设 | 温度传感器及温度控制 |
|  | V/F转换接口 |  | 红外收发 |
| 通信接口芯片 | RS-232通信接口 |  | 步进电机模拟 |
|  | RS-485通信接口 |  | 直流电机驱动（实物） |
| 功能模块 | 计数器/频率计电路 |  | 步进电机驱动（实物） |
| 信号源 | 方波、三角波、正弦波 | 应用电路 | 汽车信号灯/交通灯/舞台灯模拟 |

（二）单片机项目实训包

要求提供独立的单片机实训项目包

| 实训包名称 | 配 件 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 配件名称 | 数量 |  |
| 语音识别机器人 | 语音识别控制模块 | 1个 | 单片机对语音进行识别，可以控制机器人前进、后退、左转、右转、跳舞、发射飞盘等动作。 |
|  | 机器人 | 1个 |  |
|  | 机器人驱动板 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 语音遥控小车 | 语音识别控制模块 | 1个 | 单片机对语音进行识别，可以控制小车前进、后退、左转、右转等动作。 |
|  | 小车车体（越野型） | 1个 |  |
|  | 小车驱动板 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 超声波倒车雷达 | 51单片机系统 | 1个 | 使用一对超声波传感器，单片机根据发射与接收超声波信号的时间差来计算距离，带温度补偿，结果用数码管显示 |
|  | 超声波测距模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 环境测试仪 | 51单片机系统 | 1个 | 使用温度、湿度、光强传感器，测量环境温度和湿度及光线明暗 |
|  | 环境测试模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 出租车计价器 | 51单片机系统 | 1个 | 直流电机模拟车轮，用霍耳传感器测里程，用LCD显示里程、单价、总价、等待时间等信息 |
|  | 液晶显示模块 | 1个 |  |
|  | 直流电机模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 数字式多路温度采集系统 | 51单片机系统 | 1个 | 对8组DS18B20同时进行温度采集和显示 |
|  | DS18B20模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 数据采集系统 | 51单片机系统 | 1个 | 采用AD转换器转换模拟信号，再通过单片机串口发送到PC机，PC机对收到的数据进行显示 |
|  | 数据采集模块 | 1个 |  |
|  | 串行通信模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 交通灯控制系统 | 51单片机系统 | 1个 | 用双色LED模拟交通灯，数码管显示倒计时秒数，有人工控制、设置功能 |
|  | 交通灯模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 直流、步进电机控制系统 | 51单片机系统 | 1个 | PWM控制直流电机正反转、调速，用编码盘测速；步进电机方向、速度控制 |
|  | 电机控制模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 公交车报站器 | 51单片机系统 | 1个 | 公交车报站，语音提示，可进行语音录放控制 |
|  | 语音录放模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 红外测温仪 | 51单片机系统 | 1个 | 使用热释红外传感器，实现非接触测量人体、物体温度，用数码管显示 |
|  | 红外测温模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 数字电子钟 | 51单片机系统 | 1个 | 年、月、日、星期、时、分、秒显示，可设置初值 |
|  | 液晶显示模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 手机游戏 | 51单片机系统 | 1个 | 单片机实现俄罗斯方块游戏，用LCD显示，键盘控制 |
|  | 液晶显示模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 电子称 | 51单片机系统 | 1个 | 测量物体质量，用数码管显示，提供法码，量程500克 |
|  | 压力测量模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 考勤机 | 51单片机系统 | 1个 | ID卡应用于考勤机，身份识别 |
|  | 读卡器模块 | 1个 |  |
|  | 键盘显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| U盘、SD卡读写器 | U盘、SD卡读写模块 | 1个 | 可读写U盘/SD卡文件，U盘/SD卡用户自配 |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| MP3音乐播放器 | MP3播放模块 | 1个 | 可播放MP3音乐，并可自由更新MP3文件 |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 无线语音传输系统 | 51单片机系统 | 1块 | 无线数传模块实现语音传输，注：用户至少配两套系统才能完成传输功能 |
|  | 无线通信模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 基于CAN总线的汽车车窗控制 | 51单片机系统 | 1个 | CAN总线方式通信，控制车窗的开合（模拟），注：用户至少配两套系统才能完成传输功能 |
|  | CAN通信模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| 网络家电 | 以太网通信模块 | 1个 | 通过以太网控制（模拟）空调机的启动、停止和设置 |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| GSM通信系统 | 51单片机系统 | 1块 | 单片机控制GSM通信模块实现短信收发 |
|  | GSM网络通信模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |
| GPS定位系统 | 51单片机系统 | 1块 | 单片机读取GPS模块信号：时间、经度、纬度、海拔、移动速度等，用LCD显示 |
|  | GPS模块 | 1个 |  |
|  | 液晶显示模块 | 1个 |  |
|  | 配件、技术资料 | 1份 |  |

（三）实训桌

实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；设有一个大抽屉（带锁），用于放置工具及资料，电脑桌联体设计，造型美观大方。

**（四）单片机项目设计与实训软件

要求通过Flash动画与3D虚拟仿真技术相结合的方式，形象生动地展示单片机的工作原理和基本操作，使学生更快更好地学习相关知识和技能。系统共分6个单元13个实训项目，包括单片机的基础知识、端口操作、显示、高级输入、时间控制及综合实训，每个单元一般由一些趣味性、生活化的典型项目组成。

四、实训项目

（一）软件实训

| - 存储器块清零 | - 二进制BCD码转换 |
| --- | --- |
| - 二进制ASCII码转换 | - 程序跳转表 |
| - 内存块移动 | - 数据排序 |

（二）单片机基础实训

| - P1口输入、输出 | - 继电器控制 |
| --- | --- |
| - 音频驱动 | - 定时器 |
| - 定时器输出PWM | - 计数器 |
| - 看门狗 | - 外部中断 |
| - EEPROM外部程序存储器 | - Flash ROM外部程序存储器 |
| - SRAM外部数据存储器扩展 | - 93C46串行EEPROM数据读写 |
| - I2C总线 | - 8253定时/计数器 |
| - 8155 I/O扩展 | - 8255 I/O扩展 |
| - 74LS164串转并 | - 74LS165并转串 |
| - 用74LS245读入数据 | - 用74LS273输出数据 |
| - 74HC138译码器 | - 查询式键盘 |
| - 7279阵列式键盘 | - LED双色点阵显示 |
| - 串行静态显示 | - 16×16 LED点阵显示 |
| - DAC0832并行D/A转换 | - ADC0809并行A/D转换 |
| - MC14433并行A/D转换 | - LTC1446串行D/A转换 |
| - TLC549串行A/D转换 |  |

（三）接口应用开发实训

| - RS232通信接口 | - RS485通信接口 |
| --- | --- |
| - 实时时钟（RTC） | - IC卡读写 |
| - 实训语音芯片控制 | - V/F转换与F/V转换 |
| - DS18B20温度传感器 | - 红外发射与接收 |
| - 电子琴模拟实训 | - 汽车转弯信号灯模拟 |
| - 十字路口交通灯模拟 | - 舞台灯模拟 |
| - 步进电机模拟 | - 直流电机控制（实物） |
| - 步进电机控制（实物） |  |

（四）单片机项目实训

| - 语音识别机器人 | - 语音遥控小车 |
| --- | --- |
| - 超声波倒车雷达 | - 环境测试仪 |
| - 出租车计价器 | - 数字式多路温度采集系统 |
| - 数据采集系统 | - 交通灯控制系统 |
| - 直流电机控制系统 | - 公交车报站器 |
| - 红外测温仪 | - 数字电子钟 |
| - 带音效的手机游戏 | - 电子称 |
| - 考勤机 | - U盘、SD卡读写器 |
| - 音乐播放器 | - 无线语音传输系统 |
| - 基于CAN总线的汽车车窗控制 | - 网络家电 |
| - GSM通信系统 | - GPS定位系统 |

包2附件3

电机及电气技术实训装置技术指标要求

一、技术性能

  - 输入电源：三相四线～380V±10%   50Hz

  - 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

  - 装置容量：＜1.5kVA

  - 重    量：480kg

  - 外形尺寸：187cm×73cm×160cm

二、实验项目

1.直流电机实验

- 认识实验

- 直流发电机

- 直流并励电动机

- 直流串励电动机

- 直流电动机转动惯量测试

2.变压器实验

- 单相变压器

- 三相变压器

- 三相变压器的联接组和不对称短路

- 三相三绕组变压器

- 单相变压器的并联运行

- 三相变压器的并联运行

3.异步电机实验

- 三相鼠笼异步电动机的工作特性

- 三相异步电动机的起动与调速

- 单相电容起动异步电动机

- 单相电容运转异步电动机

- 单相电阻起动异步电动机

- 双速异步电动机

- 三相鼠笼异步发电机

- 三相鼠笼异步电动机的不对称运行

- 三相鼠笼异步电动机的温升

- 三相鼠笼式异步电动机转子转动惯量的测试

4.同步电机实验

- 三相同步发电机的运行特性

- 三相同步发电机的并网运行

- 三相同步电动机

- 三相同步电机参数的测定

- 三相同步发电机的突然短路

- 三相同步电机的不对称运行

5.微特电机实验

- 交流伺服电机实验

6.电动机机械特性的测定

- 三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性

- 三相异步电机M-S曲线的测绘

三、装置的基本装备

- DD01电源控制屏(铁质喷塑结构，铝质面板)

  - 交流电源

提供三相0～450V可调交流电源，同时可得到单相0～250V可调的交流电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器（规格1.5kVA、0～450V），克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点)。可调交流电源输出处设有过流保护装置，当相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关，可指示三相电网电压和三相调压电压。

  - 高压直流电源两路

提供220V(0.5A)励磁电源及40～250V(3A)连续可调稳压电枢电源(具有过压、过流、过热及短路软截止自动恢复保护功能)各一组，并设有直流数显电压表及切换开关。

  - 人身安全保护五大体系

- 设有三相隔离变压器一组(三相电源经钥匙开关和接触器后，到隔离变压器，再经三相调压器输出)，使输出与电网隔离，对人身安全起到一定的保护作用；

- 设有电压型漏电保护器1，如果隔离变压器前的线路有漏电现象，即能实施保护并切断输出电源；

- 设有电压型漏电保护器2，如果隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等有漏电现象，即能告警并切断输出电源；

- 设有电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源；

- 强电连接线及插座，采用全封闭结构，使用安全、可靠、防触电。

  - 仪表保护体系

设有多只信号插座，与仪表相连。当仪表超量程时，即能告警并切断输出电源，对仪表起到良好的保护作用。

  - 定时器兼报警记录仪（服务管理器）：具有设定时间、到时报警、切断电源及记录各种告警次数等功能。

  - 控制屏正面大凹槽内，设有两根不锈钢钢管，可挂仪表及实验部件。凹槽底部设有多个蓝色单相三芯220V电源插座以及四芯航空33V插座，给仪表等部件供电用。控制屏两侧设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。实验台照明用220V、40W的日光灯一盏。

- DD02实验桌

实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，形状似长方体封闭式结构，造型美观大方；设有两个大抽屉、柜门，用于放置工具、存放挂件及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌底部装有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定。

- DD03-3不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（日本欧姆龙1024增量式光电编码器）及数显转速表

不锈钢导轨平整度好，无应力变形，加工精细，同心度与互换性好，能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝。电机运行时噪声小，实验参数典型，能较好满足实验的要求。

- DJ11三相组式变压器（三只相同的单相变压器组成，原边220V/0.35A，副边55V/1.4A）

- DJ15直流并励电动机

- DJ16三相鼠笼式异步电动机

- DJ18三相同步电机

- D57交流伺服电机实验挂箱及实验部件（提供伺服电机控制器件及SL系列鼠笼转子两相伺服电机）

- DJ23校正直流测功机

- D31直流数字电压、毫安、安培表(三只)

直流数显电压表一只，测量范围0～1000V，分2V、20V、200V、1000V四档，直键开关切换，三位半数显，输入阻抗为10MΩ，精度为0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

直流数显毫安表一只，测量范围0～2000mA，分20mA、200mA、2000mA三档，直键开关切换，三位半数显，精度为0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

直流数显电流表一只，测量范围0～5A，三位半数显，精度为0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。

- D32数/模交流电流表（三只）

提供真有效值交流数字电流表一只，测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显，具有超量程告警、指示及切断总电源功能。

提供指针式精密交流电流表两只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，直键开关切换，设有超量程告警、指示及切断总电源功能。

- D33数/模交流电压表（三只）

提供真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。

提供指针式精密交流电压表两只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。

- D34-3单三相智能功率、功率因数表（三只表）

由两套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值的取样信号经A/D变换，采用专用的DSP计算有功功率、无功功率。单相功率及三相功率P1、P2的测量，其精度为0.5级；电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质等；此外还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。通过两表法即可测量三相总功率，直接显示总功率P(即P1、P2之和)。

- D41三相可调电阻器(三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻)

- D42三相可调电阻器(三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻)

- D44可调电阻器、电容器

提供90Ω×2/1.3A及900Ω×2/0.41A瓷盘电阻各一组，1µF/450V、2µF/450V、35µF/450V、4µF/450V电力电容各1只，10kΩ/8W、20kΩ/8W功率电阻各1只。

- D51波形测试及开关板

由变压器的波形测试部分和两个三刀三位开关、一个双刀双掷开关组成。

- DD06实验连接线及配件

采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。

四、装置的安全保护体系

    - 三相四线制(或三相五线制)电源输入后经隔离输出（浮地设计），总电源由三相钥匙开关控制，设有三相带灯熔断器作为断相指示。

    - 控制屏电源由接触器通过起、停按钮进行控制。

    - 屏上装有两套电压型漏电保护装置，控制屏内或强电输出若有漏电现象，即告警并切断总电源，确保实验进程安全。

    - 屏上装有一套电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，漏电流超过一定值时，即切断电源。

    - 屏上三相调压器原、副边各设有一套过流保护装置。调压器短路或所带负载太大，电流超过设定值，系统即告警并切断总电源。

    - 设有定时器兼报警记录仪（服务管理器），对违章使用的次数进行记录，为学生实验技能的考核提供一个统一的标准。

    - 各种电源及各种仪表均有可靠的保护功能。

    - 实验连接线安全、可靠、防触电。

包2附件4

可编程控制器实训装置技术指标要求

集可编程逻辑控制器、STEP7 MicroWIN 编程软件、通信模块、MCGS工控组态软件、仿真教学软件、模拟控制实验板及实物等于一体。在本装置上，可直观地进行PLC的基本指令练习、多个PLC实际应用的模拟及实物实验，所有实验均有组态棒图进行动态跟踪。装置配备的主机采用德国西门子S7-200型CPU224XP可编程序控制器，配套PC/PPI通信编程电缆，三相鼠笼异步电机，装置设有漏电保护、主机过压保护功能。

一、技术性能

1.输入电源：三相四线～380V±10%  50Hz

2.工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m

3.装置容量：＜250VA

4.重    量：100kg

5.外形尺寸：163cm×73cm×130cm

二、实验内容

(一)可编程控制器及应用实验

- 可编程控制器的基本指令编程练习

- LED数码显示控制

- 天塔之光模拟控制

- 步进电机运动控制（实物）

- 直线运动控制系统（实物）

- 运料小车控制模拟

- 十字路口交通灯控制

- 三层电梯控制系统的模拟

- 三相鼠笼式异步电动机点动控制和自锁控制（实物）

- 三相鼠笼式异步电动机联锁正反转控制（实物）

- 三相鼠笼式异步电动机带延时正反转控制（实物）

- 三相鼠笼式异步电动机星/三角（Y/△）换接起动控制（实物）

- 水塔水位控制模拟

- 装配流水线的模拟控制

- 液体混合装置控制的模拟

- 机械手动作的模拟

- 四节传送带的模拟

- 自动配料系统控制的模拟

- 轧钢机控制系统模拟

- 邮件分拣系统模拟

- 自动售货机的模拟控制

- 加工中心的模拟控制

(二)MCGS组态棒图实验教学

- 利用已编辑好组态棒图，对以上任何实验进行动态跟踪教学实验

- 针对实验项目的具体要求，学生自行编辑组态棒图，进行教学实验

三、配置要求

- 新一代主机CPU224XP：集成数字量I/O（14路数字量输入/10路数字量输出），集成模拟量 I/O（2路模拟量输入/1路模拟量输出），两个RS-485通信口，2相高速计数器速率最大100kHz TTL～24VDC高速计数

- PLC模拟量控制实验：温度PID控制实验、直流电机调速实验

- PLC实物控制实验：温度PID控制实验、直流电机调速实验、步进电机运动控制实验、直线运动控制实验

- 组态棒图网络教学：采用MCGS工控组态软件，打开软件编辑环境，任何实验都可以编辑出形象直观、动感强、教学效果好的组态棒图，并进行实验动态跟踪教学

- PLC主机工控网络实验教学：提供PPI网络通信模式，教师端电脑（主站）跟32台PLC主机（从站）进行直接通信实验（即进行1：N通信）

- 实验室局域网实验教学：每套“PLC实验装置”均配上电脑（用户自配），可构成PLC实验室局域网，进行网络化教学实验

7. 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；设有抽屉（带锁），用于放置工具及资料，电脑桌联体设计，造型美观大方。

8. 实验室网络管理系统（要求提供计算机软件著作权登记证书）

可满足学校实验室相关管理需求。基于大型数据库，采用模块化设计，系统具有良好的开放性和扩展性。系统分为四大模块：实验室考勤、实验室网络预约、实验室网络管理（教师端）、实验室网络管理（学生端）。其中，前三个模块可脱机使用。

实验室考勤系统软件：本软件用于进行实验考核前考勤情况的统计。学生在实验前只有通过考勤的，才能在学生端上进入考核模式。指导老师可在本软件上查看学生考勤情况。考勤方式分为：IC卡考勤、指纹考勤。用IC卡进行考勤前需要对IC卡注册，指导老师或学生在IC卡注册软件上对IC卡信息进行相关操作。用指纹考勤前也需对通过指纹考勤软件学生的指纹信息进行注册，指导老师可对指纹信息进行查看、重注册等相关操作。

实验室网络预约系统软件：本软件基于网络平台，具有无纸化、网络化、开放式等特点。大大减少老师和学生的工作量。管理员通过实验室网络预约系统软件设置实验的基本信息。学生可以通过网络对实验进行预约，指导老师通过网络对实验进行选择预约。

实验室网路管理系统（教师端）软件：本软件可以辅助指导老师对实验相关信息的监控和管理。指导老师可以开设实验课程，实验项目。在实验过程中对学生提交的实验数据进行审核，通过局域网对学生提交的实验报告进行在线查看。实验结束后，对学生本次实验进行评分，期末可对所有实验进行综合评分，并可对相关成绩数据进行统计分析。

实验室网络管理系统（学生端）软件：本软件可以辅助学生更好地完成实验，完成对学生在实验过程中所生成的实验数据的管理，辅助指导教师可以更好地指导实验教学。学生可通过局域网络下载实验模板、填写实验报告及提交实验报告。学生不仅可以做常规实验，还可以做自己设计的（或他人设计的）扩展实验。本软件还提供了很多在实验过程中所要用到的辅助工具。例如计算器、画图工具、交互工具等。

**9.PLC环境仿真软件

本软件是针对本公司PLC相关产品的辅助软件，其内容与该实验装置的核心内容及一些基本概念、基本理论和基本方法相关联。学生可在动画中选择PLC型号，并在相应实验项目的动画中进行PLC的端口接线操作后，来观察所操作实验的实验现象。加深了学生对实验操作的理解和印象。本软件须提供西门子、三菱和欧姆龙三大个常用品牌的至少8种PLC型号供选择。而且提供像机械手动作模拟、四节传送带模拟控制、运料小车控制模拟、电梯控制模拟和交通灯控制模拟等等的20多个模拟实验项目可供学生来选择、操作和学习。

包2附件5

西门子PLC及实训器材配备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子PLC | 6ES7 216-2BD23-0XB8 | 6 |  |  | 双串口 |
| 2 | 漏电断路器 | DZ47LE | 10 |  |  |  |
| 3 | 空气断路器 | DZ47-63 | 10 |  |  |  |
| 4 | 熔断器 | RT18 | 30 |  |  |  |
| 6 | 隔离变压器 | BK-100VA | 5 |  |  |  |
| 7 | 接触式继电器 | JZC1-44 | 10 |  |  |  |
| 8 | 交流接触器 | CJX2 | 10 |  |  |  |
| 9 | 指示灯 |  | 50 |  |  |  |
| 10 | 按钮 | HUL1-22-11 | 50 |  |  |  |
| 11 | 通讯信电缆 | PC/PPI | 1 |  |  |  |
| 12 | 竞赛平台 | 900mm*600mm | 1 |  |  |  |
| 13 | 铜芯线 | 1.0平方 | 500m |  |  |  |
| 14 | 行程开关 | YBLX | 10 |  |  |  |
| 15 | 接线端子 | 2.5平方 | 40 |  |  |  |
| 16 | 直流调压器 | KPS-3030DA | 1 |  |  |  |
| 17 | 微型继电器 | MY2N-J | 5 |  |  | 带底座 |
| 18 | 急停按钮 | HULL-22-11ZS | 3 |  |  |  |
| 19 | 组合工具 | SD-008 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

包2附件6

实训桌椅及实训柜技术指标

一、实训桌椅

实训桌材质：钢木结合

长宽高规格：H760*W2000*D1000mm

颜色：桌面颜色可选。

椅子：为实木，松木

桌腿：冷轧钢、静电喷塑框架

实物参考图片：

二、实训柜

实训物品柜采用 (钢制柜)，规格1850×850×390mm

实物参考图片：

包2附件7

金刚石模具综合实训室相关配置及技术指标

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压成型实验台 | 见备注1 |  | 1套 |  |  |
| 2 | 注塑成型实验台 |  |  | 1套 |  |  |
| 3 | 台式计算机 | 见备注2 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 冷冲模（铝合金） | 见备注3 |  | 12副 |  |  |
| 5 | 注塑模（铝合金） |  |  | 10副 |  |  |
| 6 | 模具钳工折装工具 | 见备注4 |  | 15套 |  |  |
| 7 | 实物模具拆装测绘实训台 | 3000×1000×5000 见备注5 |  | 2套 |  |  |
| 8 | 实物模具拆装测绘实训台 | 3000×1000×5000 见备注6 |  | 2套 |  |  |
| 9 | SMS-10型模具结构陈列柜 | 1200×450×1900 见备注7 |  | 1个 |  |  |
| 10 | SMS-10型模具结构陈列柜 |  |  | 1个 |  |  |
| 11 | SMS-10型模具结构陈列柜 |  |  | 1个 |  |  |
| 12 | SMS-10型模具结构陈列柜 |  |  | 1个 |  |  |
| 13 | SMS-10型模具结构陈列柜 |  |  | 1个 |  |  |
| 14 | SMS-10型模具结构陈列柜 |  |  | 1个 |  |  |
| 15 | 配电柜 | 普通型 |  | 1个 |  |  |

备注1　　冲压成型实验台、注塑成型实验台配置表

１、SYCY型月神牌冲压成型实验台

利用小型冲床和模具，使材料分离或成型的实验操作台

包括：１）台式压力机一台（含该压力机的放置操作柜台，该柜台可放模具、工具、材料）

压力机型号：JB04-2　　电动机功率：37０Ｗ

公称压力：20KN　　　　滑块行程：40mm

压力机最大闭合高度：160mm　　工作台面尺寸：325mm×300mm

２）冲压模具3副（全钢质落料模一副；全钢质冲孔、落料复合模一副；全钢质U型弯曲模一副）

３）冲压板材（08Ｆ钢板100块，型号：500mm×80mm×0.3mm）

（铝合金板100块，型号：500mm×80mm×0.5mm）

４）工具一套，150mm带测深度游标卡尺一支；

５）彩色挂图2副。

２、SYZS型月神牌注塑成型实验台

是热塑性塑料成型的一种主要的加工方法

包括：１）注射机一台　　型号：XS-ZX10，螺杆直径18mm，长径比22，注射重量5g，主电机4KW

２）全钢质单分型面注射模具2副（要求能与该实验台注射机进行加工）

３）全套注射模具装配工具一副

４）PVC塑料材料25KG×４包

５）彩色挂图2副

特别说明：该二款实验台必须由厂方现场安装调试合格为准。

备注2　　　　　　　　　　台式计算机配置表

电脑配置：CPU 型号：Intel 酷睿 i5 2400M

屏幕尺寸：21.5英寸；　　内存容量：4GB；　　硬盘容量：1TB

CPU频率：3100MHz；　　操作系统：DOS；　　光驱类型：DVD-ROM

显卡芯片：nVIDIA GeForce GT330

备注3　　　　　　     冷冲模具、注塑模具配备表

| 模具类型 | 模具名称（货号） | 台、套数 | 估计单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冲模具 （模具材质：全铝合金） | 垂直冲孔模（4-1） | 1副 |  | 模具结构尺寸约200×180×200，参考厂家湖南长沙绍禹科教器材开发有限公司。 |
|  | 水平切边模（4-2） | 1副 |  |  |
|  | 正装复合模（4-3） | 1副 |  |  |
|  | 倒装复合模（4-4） | 1副 |  |  |
|  | 冲孔落料连续模（4-6） | 1副 |  |  |
|  | 精密冲裁模（4-7） | 1副 |  |  |
|  | U型件弯曲模（4-12） | 1副 |  |  |
|  | 冲孔落料切断连续模（4-15） | 1副 |  |  |
|  | 落料、拉深复合模（4-22） | 1副 |  |  |
|  | 压边圈在上模的反向拉深模（4-25） | 1副 |  |  |
|  | 翻孔模（4-27） | 1副 |  |  |
|  | 缩口模（4-29） | 1副 |  |  |
| 注塑模具 （模具材质：全铝合金） | 单分型面注射模（4-52） | 1副 |  |  |
|  | 定距拉板式双分型面注射模（4-53） | 1副 |  |  |
|  | 定距导柱式双分型面注塑模（4-54） | 1副 |  |  |
|  | 拉钩式双分型面注塑模（4-56） | 1副 |  |  |
|  | 斜导柱侧向分型抽芯注射模（4-57） | 1副 |  |  |
|  | 齿轮齿条抽芯注射模结构（4-63） | 1副 |  |  |
|  | 热流道注射模（4-64） | 1副 |  |  |
|  | 推杆平移内侧抽芯注塑模（4-71） | 1副 |  |  |
|  | 直管式挤出机头（4-85） | 1副 |  |  |
|  | 芯棒式吹塑机头（4-94） | 1副 |  |  |

备注4　　　　　　      模具钳工折装工具配备表

| 工具类型 | 工具名称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模 具 折 装 工 具 | 120m游标卡尺 | 15支 |  | 购买 |
|  | 50mm外径千分尺 | 15支 |  |  |
|  | 钢直尺 | 15支 |  |  |
|  | 30mm×150mm折装铜棒 | 15个 |  |  |
|  | 2镑锒头 | 15个 |  |  |
|  | 2寸活动板手 | 15支 |  |  |
|  | 模具装配石英锉 | 15副 |  |  |
|  | 电动磨头 | 15支 |  |  |
|  | 平口起 | 15支 |  |  |
|  | 梅花十字起 | 15支 |  |  |
|  | 润滑油、砂布等 | 若干 |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |

备注5　　　　　    SYMS-A型实物模具拆装测绘实训台

| 编号 | 型号 | 所含实物模具内容 | 所含其它内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | SYMS-A型 | 无导向简易落料模，导板式冲裁模，导柱冲孔模，V形弯曲模，冲孔落料复合模、剪切模，倒装拉深模、反挤压模、扩口模、缩口模等10副全钢质模具 | 钢质实训台一张，实木板凳10张，钢、木槌各10把，120mm游标卡尺寸10把，带桌虎钳1 付，内六角扳手及起子等工具10套，黄油5盒，彩色模具挂图10付，三维彩色挂图1付。HR-150型洛氏硬度计一台 |

备注6　　　　      SYMS-B型实物模具拆装测绘实训台

| 编号 | 型号 | 所含实物模具内容 | 所含其它内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | SYMS-B型 | 注射模典型结构，典型压塑模，单分型面注射模，筒形挤塑模，并形吹塑模，定距拉板式双分型模，斜导柱横向分型抽芯注射，带活动镶件模，圆形件粉冶模，方块件粉冶模等全钢质模具10副 | 钢质实训台一张，实木板凳10张，钢、木槌各10把，120mm游标卡尺寸10把，带桌虎钳1 付，内六角扳手及起子等工具10套，黄油5盒，彩色模具挂图10付，三维彩色挂图2付。HR-150型洛氏硬度计一台 |

备注7　　　　　　　    SMS-10型模具结构陈列柜

| 编号 | 柜 名 | 陈列柜内容（柜内所陈列模具材质均为铝合金） |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 冲裁模 | 垂直冲孔模；平切边模；装复合模 倒装复合模；压卸料板落料模；密冲裁模 |
| 3-2 | 弯曲模 | U型件弯曲模；型件弯曲模；形件弯曲模；于90度弯曲模；杆件弯曲模；冲孔、压弯、切断连续模 |
| 3-3 | 拉深模 | 正装拉深模；倒装拉深模；落料、拉深复合模；拉深、挤边复合模；拉深、落料、冲孔、整形复合模；带弹性压边圈和打料装置的拉延模 |
| 3-6◦ | 单、双分型的注射模 | 注射模的典型结构；单分型面注射模；弹性定距拉板式双分型面注射模；定距导柱式双分型面注射模；摆钩分型螺钉定距式双分型面注射模；弹性分型拉杆定距式双分型面注射模 |
| 3-7 | 斜导柱分型面的注射模 | 斜导柱侧向分型抽芯注射模；斜导柱和滑块间在定模的结构；斜导柱和同在动模的结构；斜导柱在动模滑块在定模的注射模；斜导柱的内抽芯注射模；脱模后斜导柱定模侧抽芯的注射模 |
| 3-8 | 弯销、斜导柱、斜滑块的分型与抽芯注射模 | 弯销内抽芯注射模；弯销外抽芯注射模；斜滑块的外侧分型与抽芯注射模；斜导柱的外侧抽芯注射模；斜导柱的内侧抽芯注射模；弹簧侧抽芯的结构注射模 |

包2附件8

数控设备拆装与调试实训室相关配置及技术指标

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械拆装实训用数控车床光机（含数控刀架，冷却） | CJK6032数控车床 配置： 1.主轴回转直径大于320mm 2.最大工件长度大于750mm 3.主轴和进给轴都带转接法兰盘，可与“数控机床电器安装，调试实验系统”上的电机直接安装。 |  | 1台 |  | 1、设备生产厂家不限，主要看配置 2、建议供应商：武汉华中数控股份有限公司 3、数控机床电器安装、调试实验系统：与机械拆装数控车床和数控铣床配套的电器部分，另配备了实训架经改造而成 4、机床部件拆装平台：机械拆装数控车床光机、数控铣床光机的配套平台 5、机床精密零件挂架：机械拆装数控车床光机、数控铣床光机上的精密零件用挂架 |
| 2 | 机械拆装实训用数控铣床光机（主轴机械调速） | ZJK7532铣床（手动换刀） 配置： 1.工作台尺寸1000*300mm 2.X、Y、Z轴行程：600*300*450mm 3.主轴机械调速 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 数控机床电器安装，调试实验系统 | 车床配置: 1.数控系统：华中数控HNC-21TD。 2.进给轴。X轴为交流伺服电机（半闭环控制），Z轴为步进电机（开环控制），含四工位数控刀架，含主轴电机和主轴变频器，含冷却系统和行程开关。 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 铣床配置： 1.数控系统：华中数控HNC-21MD。带PLC梯形图编辑功能。 2.进给轴：X轴为步进电机（开环控制），Y、Z轴为交流伺服电机（半闭环控制）。 3.含主轴电机和主轴变频器 4.各进给轴都含行程开关。 5.带有加工中心刀库控制功能，可控制“数控加工中心刀库部件”进行基地动作。 主轴和进给轴都带转接法兰盘，可与“数控机床电器安装，调试实验系统”上的电机直接安装 |  | 1套 |  |  |
| 4 | 机床部件拆装平台 （钢结构） | （上下两层）1500*500*750 |  | 2个 |  |  |
| 5 | 机床精密零件挂架 | 带挂图区 |  | 2个 |  |  |
| 6 | 光电寻边器 | OEF-20LA |  | 5 |  |  |
| 7 | 无磁偏心式寻边器 | CE1020 |  | 4 |  |  |
| 8 | 游标卡尺 | 150×0.02 300×0.02 |  | 2 2 |  |  |
| 9 | 外径千分尺 | 0～25 25～50 50～75 75～100 |  | 1 1 1 1 |  |  |
| 10 | 外径百分表 | 0～25 |  | 1 |  |  |
| 11 | 百分表（带磁力表座） | 0～10 |  | 2 |  |  |
| 12 | 千分表（带磁力表座） | 0-1（0.001） |  | 2 |  |  |
| 13 | 深度游标卡尺 | 300×0.02 |  | 2 |  |  |
| 14 | 机夹合金外圆车刀 | 90度（20*20） 45度（20*20） |  | 4 4 |  | 各含刀片一盒 |
| 15 | 内圆车刀 | 90度 45度 |  | 4 4 |  | 各含刀片一盒 |
| 16 | 切槽刀 | 4mm |  | 4 |  | 各含刀片一盒 |
| 17 | 螺纹车刀 | 60度外螺纹车刀 |  | 2 |  |  |
| 18 | 切断刀 | 4mm |  | 4 |  | 各含刀片一盒 |
| 19 | 平底铣刀 | ф30 mm ф35 mm |  | 2 2 |  | 各含拉丁、刀柄、刀片一盒 |
| 20 | 面铣刀 | ф80 mm ф125 mm |  | 1 1 |  | 各含拉丁、刀柄、刀片一盒 |
| 21 | 铜棒 | 紫铜，60*150 |  | 2个 |  |  |
| 22 | 外六角扳手 | 用于机床拆装 |  | 4套 |  |  |